江苏大学机械学院一批设备招标公告

一、招标条件

江苏大学机械学院拟采购一批设备，资金来源已落实，具备招标条件，现进行公开招标，欢迎有意向的潜在投标人（以下简称申请人）参加本项目的资格预审。

二、项目概况及招标范围

（一）项目编号：JSDXZBCG2017057

（二）项目名称：机械学院一批设备，详细配置见附件。

（三）实施地点：江苏大学机械学院。

三、申请人应具备的必要资格条件

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、2015年以来在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定的资格要求

本项目不接受联合体投标。

四、资格审查时申请人需要提供的材料：

1、企业营业执照复印件（加盖单位公章）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证原件和复印件；

4、2015年以来申请人类似业绩合同复印件两份（加盖单位公章）。

五、资格预审方法

本次资格预审采用合格制，符合资审条件的供应商均可以参与投标。

六、资格预审文件的递交

1、递交资格预审申请文件截止时间为2017年5月3日16：15，地点为江苏大学行政2号楼416室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件不予受理。

3、递交资格预审申请文件时交纳报名费人民币200元整。不论资格审核是否通过或资格审核通过但未列入潜在投标人，上述报名费均不退还。

4、本项目不接受函审。

七、联系方法：

江苏大学机械学院：           宋老师，13815176895

江苏大学实验室与设备管理处： 常老师，0511－88797345

江苏大学国有资产管理处：     刘老师，0511－88790072

江苏大学国有资产管理处

2017年4月27日

附件:机械学院专业认证实验设备购置清单(表1)

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 型号 | 主要性能参数 | 数量 | 单价 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器视觉检测实验系统 |  | 1）工业相机：型号：MER-500-14U3C-L分辨率：2592 × 1944，传感器类型：逐行扫描CMOS ；光学尺寸：1/2.5英寸；模数转换精度：12 bit；信噪比：38.1 dB；数据接口：USB 3.0接口，彩色。 2）机器视觉镜头：品牌：Computar 型号：M1224-MPW2 焦距12mm；最大成像尺寸(mm)：8.8 × 6.6(Φ11) 滤镜螺纹(mm)：M30.5 × 0.5；尺寸(mm)：Φ33.5 × 28.2；重量(g)：60 3）翻拍架 尺寸：300*400*500mm ；含光源控制器，调光器；电源输入：220V AC 4）背光光源：100*150mm 白色 5）环形光源：外直径 90mm 白色 6）箱体：海绵填充，尺寸：500*400*150mm 7）软件：基于HALCON封装的常用实验、含halcon 13正版软件 8）被测物：一维码识别，二维码识别，测量，定位，颜色识别，模板匹配 | 10 |  |  |
| 2 | 信号与系统实验平台 |  | 本装置是自动控制、计算机控制技术、信号与系统三大实验项目的有机综合体。自动控制原理部分具有很强的开放性能、扩展性能；运算模拟单元的运放八个，每个运算模拟单元内都有实验所需的电阻、电容等元件，可以通过短路块和导线灵活方便的对实验单元电路的组合，可构造出各种型式和阶次的模拟环节和控制系统；从运算模拟单元独立出来的可变电阻器组单元档位连续，调节精度高，接线灵活多变，充分满足于自控原理实验教学的要求。集成操作软件，通过PC示波器功能可实时、清晰的观察控制系统的各项静、动态特性，方便了对模拟控制系统特性的研究。微型温度控制单元可以代替烤箱进行温度控制实验，加上系统配置的直流电机、步进电机等控制对象，可开设控制系统课程的实验。该系统还可扩展支持如线性系统、最优控制、系统辨识及计算机控制等现代控制理论的模拟实验研究。 信号与系统及数字信号处理部分，提供信号的频域、时域分析的实验手段，数字信号处理功能。可进行阶跃响应与冲激响应的时域分析；连续时间系统的模拟；抽样定理与信号恢复的分析与研究；一阶、二阶电路的暂态响应；二阶网络状态轨迹显示、借助于DSP技术实现信号频谱的分析与研究、信号的分解与合成的分析与实验；各种模拟、数字滤波器的设计与实现等内容的学习与实验。采用的DSP数字信号处理新技术，可以将模拟电路难以实现或实验结果不理想的“信号分解与合成”、“信号卷积”等实验得以准确地演示，并能生动地验证理论结果；系统地了解并比较各种模拟滤波器（无源、有源）和数字滤波器的性能及特性。配有DSP标准的JTAG插口及DSP同主机PC机的通信接口，可方便进行二次开发，完成一些数字信号处理、DSP应用方面的实验。 | 10 |  |  |
| 3 | 微纳检测实验系统 | （1）显微镜 | BX53 | 1 |  |  |
|  |  | （2）压力传感器，基恩士 (中国) 有限公司 | 压力传感器：AP-C30数字压力传感器（KEYENCE基恩士中国） | 2 |  |  |
|  |  | （3）微型空气压缩机，上海五相仪器仪表有限公司 | 空压机型号：KY-II型微型空气压缩机（上海五相仪器仪表有限公司） | 1 |  |  |
| 4 | 功率放大器 |  | 频率范围：10 KHz to 12 MHz 额定输出功率：100W 饱和功率：10 KHz to 12 MHz > 150 W 功率增益：50dB 输入阻抗：50Ω/VSWR 1.5：1 输出阻抗：50Ω/VSWR 2：1 过压保护：承受+13dBm输入 工作温度：0-45℃ 冷却方式：风冷 重量：16Kg 尺寸：134.5 mm x 420 mm x 467 mm | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |