江苏大学1000W连续式激光器招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017068

- 项目名称、数量：1000W连续式激光器一套（技术参数与要求详见附件一）

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月22日15：45；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政二号楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 非生产厂家需提供产品销售代理授权证明（非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件，或投标人取得的该产品代理证书复印件（加盖单位公章））；

  - 提供投标人2015年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学材料科学与工程学院　　　周老师　18652898631

  - 商务咨询：

江苏大学国有资产管理处           刘老师  0511— 88790072

江苏大学实验室与设备管理处　　   杨老师　0511— 88791357

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室。

江苏大学国有资产管理处

2017年5月16日

附件一：

1000W 连续式激光器

一、光纤激光器系统技术参数

机型采用进口光纤激光器。可任意设定输出波形，最多存贮32 组波形数据。可选配CCD

监视系统。

最大激光功率1000W

激光工作介质掺稀土光纤

激光波长1080nm±5nm

脉冲宽度连续出光

光纤输出数量1 路

焊接深度最大3mm/不锈钢

最大2mm/铝合金

整机功率<5KW

瞄准定位红光（可选配CCD）

电源输入AC380V±10%/3P+PE

冷却方式水冷4/6

冷水机型号CW-6200AT

光纤型号QBH

光纤直径50um

光纤长度10m

二、冷水机技术参数

工作频率50Hz

工作电流2-13A

压缩机功率2.24HP 3.46HP

制冷量1706Btu/h+15820Btu/h 0.5KW+4.63KW 430Kcal/h+3986KCal/h

制冷剂R-22

充注量1300g

温控精度±0.5℃

节流器毛细管

安全保护压缩机过流保护，流量报警，超温报警

水泵功率0.1Kw+0.55KW

水箱容量4L+12L

出入水口Rp 1/2”+Rp 1/2”

最大扬程25m+28m

最大流量16L/min+58L/min

安全保护压缩机过流保护，流量报警，超温报警

三、四轴工作台技术参数

出射头XYZ 轴运动，可焊接点、直线、圆、方形或由弧形组成的任意

平面图形；激光出射头Z 轴自动调整。

控制方式PC 控制，配17 寸液晶显示器

X 轴行程（电动） 400mm,重复定位精度±0.03mm

Y 轴行程（电动） 300mm,重复定位精度±0.03mm

Z 轴行程（电动） 300mm,重复定位精度±0.03mm

气动卡盘可以在电机的带动下进行旋转；同时，当需要将气动卡盘旋转一定角度时，可以松开宁紧轮，手动旋转到所需要的位置，最大旋转角度为90 度。

驱动方式伺服驱动

CCD 焊缝监视配17 寸液晶监视器，方便观察加工质量及加工位置

焊接范围400*300mm

焊接最大速度50mm/s

焊接软件UW 激光焊接软件

工作电源单相交流220V，功率2KW

配套主机机型光纤激光器

四、售后服务

1．免费安装调试；

2．厂家免费为用户提供3-5 天的系统培训(包括激光焊接的原理和实际操作程序)，然后再进行安装，调试后的现场培训。最终让负责激光焊接设备或是相关的技术人员，完全掌握了厂家激光焊接设备技术特点、操作程序、保养常识后，培训人员才能撤离。具体内容如下：

A、激光原理及激光焊接机介绍。

B、激光焊接设备系统组件。

C、激光焊接机的操作程序及光学器件的保养。

D、常见故障的处理。

E、由客户对已调试好的设备进行验收，合格通过后交给客户使用和日常维护。

3．验收合格后免费保修期为一年，免费保修期内，厂家承担免费保修期间一切配件费用及相关技术人员的所有开销免费安排技术人员上门巡访和设备检查。

4．过一年保修期后，设备损坏并更换的器件按成本费收取。

5．用户终身享有免费的软件升级和相关的技术支持。

五、其他需要突出说明相关内容（供应商根据自身的设备特点及售后服务）

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________