江苏大学食品学院多功能食品智能制造生产线--多肽生产线工程整包模块竞争性磋商公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎符合相关条件的供应商报名参加本项目的资格预审。

本次招标信息如下：

- 项目编号：JSDXZBCG2017035

- 项目名称、数量：食品学院多功能食品智能制造生产线--多肽生产线工程整 包模块一套；技术要求详见附件。

- 资格审查方式：资格后审。

- 资格审查时间：2017年5月18日2:30，请参加的单位提前15分钟到达现场。

- 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 合格的供应商：

  - 注册资金人民币300万元及以上；

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查时申请人需提供的材料（复印件均需加盖单位公章）：

  - 法人代表授权委托书原件；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本原件和复印件；

  - 若投标人为代理商，还需提供所代理品牌生产厂家的代理证书原件；

  - 提供申请人2014年1月1日以来同类项目销售业绩合同复印件2份（原件备查）。

- 竞争性磋商文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放竞争性磋商文件；资格审查合格单位数量小于3家的，不发放竞争性磋商文件，第二次发布竞争性磋商公告，资格审查合格单位仍不足3家时，按相关规定执行；

  - 竞争性磋商文件售价：人民币200元，发放竞争性磋商文件时交纳。交后不退。

- 响应文件递交时间、地点及开启时间、地点详见竞争性磋商文件。

- 联系人及联系方式：

  - 技术咨询：江苏大学食品学院　  吴老师 15952902526

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　杨老师　　0511－88797345

    - 江苏大学国有资产管理处　　　　徐老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼417室

江苏大学国有资产管理处

2017年5月8日

附件： 多功能食品智能制造生产线--多肽生产线工程整包模块

主要技术指标

| 编号 | 设备名称 | 规格 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A：酶解单元 |  |  |  |  |  |  |
| A-1 | 离心泵 | 3T/h | 与物料接触部分材质为SUS304，扬程50m，机械密封，ABB电机。 | 台 | 1 | 远安或新莱 |
| A-2 | 管道过滤器 | 3T/h | SUS304，双联，过滤网120目。 | 套 | 1 | 远安或新莱 |
| A-3 | 叶片过滤机 | 3T/h | 滤板SUS304，过滤面积5m2，过滤精度为320目，振动锤，气动球阀，自动排渣，不锈钢支架。 | 台 | 1 |  |
| A-4 | 废渣槽 | 200L | 材质为SUS304，活动式。 | 台 | 1 |  |
| A-5 | 布袋过滤器 | 3T/h | 材质SUS304，过滤精度为1μm。 | 台 | 1 |  |
| A-6 | 缓冲桶 | 500L | 材质SUS304，顶部半开盖，底部锥形封头，尺寸：￠600×600×δ3；外亚光，内抛光，抛光精度Ra0.8u；电极式高低液位计报警，顶部进料口，CIP清洗口，底部出料口。 | 台 | 1 |  |
| A-7 | 离心泵 | 3T/h | 与物料接触部分材质为SUS304，机械密封，ABB电机，扬程24m。 | 台 | 1 | 远安或新莱 |
| A-8 | 全自动杀菌机 | 250L/h | 材质为SUS304，板式，进料40~50℃→灭酶125℃（10S）→出料50℃，西门子PLC、彩色触摸屏全自动控制，斯派萨克蒸汽减压、疏水系统，德国久茂或耐格温度检测和调节系统，自带CIP系统，自带电气控制柜（柜内电气元器件以施耐德为主）。 | 套 | 1 |  |
| A-9 | 超声波酶解系统 | 2T/H | 酶解箱材质为SUS304，超声波功率3KW，双频，容积：13.8L，外形尺寸：400×400×1300mm。 电器柜：PLC控制，西门子电器；外壳为低碳钢，表面喷塑。外形尺寸：600×400×1600mm。 | 套 | 2 |  |
| A-10 | 压力传感器 |  | 与物料接触部分材质为SUS304，卡箍连接，管道用，压力检测范围0-0.6MPa | 个 | 2 | 久茂或朗博 |
| A-11 | 气动两位三通阀 | Ø38 | 焊接式，SUS304，含接近开关检测支架。 | 个 | 1 | 远安或新莱 |
| A-12 | 气动蝶阀 | Ø38 | 焊接式，SUS304，含接近开关检测支架。 | 个 | 24 | 远安或新莱 |
| A-13 | 接近开关 | M12 | 含接近开关电缆接头。 | 个 | 25 | 科瑞或同等品牌 |
| B：膜过滤单元 |  |  |  |  |  |  |
| B-1 | 暂存罐 | 500L | 材质SUS304，立式罐体，￠900×800×δ3，顶部偏心桨式搅拌36RPM，呼吸阀，CIP喷淋头，顶部进料口，底部出料口，电极式高低液位计报警，数显温度计，可调节支脚，外亚光，内抛光，抛光精度Ra0.8u。 | 台 | 4 |  |
| B-2 | 离心泵 | 3T/h | 与物料接触部分材质为SUS304，机械密封，ABB电机,扬程24m。 | 台 | 1 | 远安或新莱 |
| B-3 | 活动小平台 |  | SUS304，活动式，四只万向轮，两只带制动，尺寸：1000X600X1000mm。 | 台 | 1 |  |
| B-4 | 气动蝶阀 | Ø25 | SUS304，焊接式，含接近开关检测支架。 | 个 | 27 | 远安或新莱 |
| B-5 | 接近开关 | M12 | 含接近开关电缆接头。 | 个 | 27 | 科瑞或同等品牌 |
| C：浓缩制粉单元 |  |  |  |  |  |  |
| C-1 | 单效强制升膜浓缩器 | 100KG/h | 材质为SUS304，全自动控制，蒸发量100kg/h，进料折光度5％→出料折光度30％（配在线检测折光仪），配备平衡罐，蒸发器，加热器，管式冷凝器，收集器，物料泵，循环泵，蒸汽喷射泵，水环式真空泵，平衡桶，板式换热器，持温管，蒸发器内胆镜面抛光，外表亚光，符合GMP要求，卫生泵为双密封，电机为ABB、水环真空泵一台。外形尺寸：2571×1000×2886mm。 | 台 | 1 |  |
| C-2 | 保温暂存罐 | 60L | 材质SUS304，PU保温，立式罐体，￠400×500×δ3，顶部法兰式封头，可拆卸，底部锥型形封头；顶部中心框式刮壁搅拌，转速36转/分，呼吸帽，回流口，CIP喷淋头，可调节支脚，数显温度计，顶部进料口，底部出料口，顶视镜等。 | 台 | 1 |  |
| C-3 | 转子泵 | 1000L/h | 与物料接触部分材质为SUS304，出口压力0.6MPa。 | 台 | 1 | 得利时或同等品牌 |
| C-4 | 离心泵 | 3T/h | 与物料接触部分材质为SUS304，机械密封，ABB电机，扬程24m。 | 台 | 1 | 远安或新莱 |
| C-5 | 喷雾干燥塔 | 15Kg/h | 离心式喷雾干燥，蒸发能力≥15kg/h，进料温度约45℃，出粉含水率≤5%，跑粉率低于1%，出粉颗粒度120目-150目。速溶性及杂质度符合国家标准或行业标准。包含干燥系统所需的能源动力管道、冰水管道、清洗设备及电气系统等附属设备。易损件需配备件1-2套。 | 台 | 1 |  |
| C-6 | 除湿机 |  | 除湿量 240升/天，处理风风量 1550立方米/小时，再生风风量 580立方米/小时，使用温度 -20~60℃，外形尺寸 880×693×1138mm。 | 台 | 1 |  |
| C-7 | 气动蝶阀 | Ø25 | 焊接式，SUS304，含接近开关检测支架。 | 个 | 9 | 远安或新莱 |
| C-8 | 接近开关 | M12 | 含接近开关电缆接头。 | 个 | 9 | 科瑞或同等品牌 |
| D：热水系统 |  |  |  |  |  |  |
| D-1 | 热水罐 | 500L | SUS304，PU保温，密闭人孔，玻璃管液位计，透气帽，溢流口，数显温度表，可调支脚，浮球式高中低液位传感器，￠1000×1200×δ3，上下锥型封头；外亚光，内抛光，抛光精度Ra0.8u。 | 台 | 1 |  |
| D-2 | 离心泵 | 3T/H | 与物料接触材质SUS304，机械密封，ABB电机，扬程24m。 | 台 | 1 | 远安或新莱 |
| D-3 | 温控系统 |  | 进口减压阀，浮球式疏水阀，气动角座阀，德国久茂温度检测系统，国产优质蒸汽截止阀、过滤器等。 | 套 | 1 |  |
| D-4 | 气动两位三通阀 | Ø25 | 焊接式，SUS304，含接近开关检测支架。 | 个 | 1 | 远安或新莱 |
| D-5 | 气动蝶阀 | Ø25 | 焊接式，SUS304，含接近开关检测支架。 | 个 | 1 | 远安或新莱 |
| D-6 | 接近开关 | M12 | 含接近开关电缆接头。 | 个 | 2 | 科瑞或同等品牌 |
| E：全自动连体CIP系统 |  |  |  |  |  |  |
| E-1 | 全自动连体CIP系统 | 500L | SUS304，连体，三罐制，单回路，内置盘管换热，酸液、碱液、热水罐均为保温罐。保温罐采用PU聚氨酯发泡。浓酸碱小推车120L*2。系统主要配置：全自动西门子PLC控制系统及彩色触摸屏，英国斯派莎克蒸汽减压、疏水系统，德国温度检测和调节系统，久茂或耐格电导率仪，德国科瑞或IFM流量开关，美国进口气动隔膜泵2台，新莱或远安进程泵10T/H、36M扬程一台，新莱或远安气动蝶阀、气动两位三通阀；SUS304配电柜，能够实现罐内温度和出料温度的自动控制，酸、碱浓度的自动控制和补偿，罐内液位的自动控制，CIP流程的自动切换 | 套 | 1 |  |
| E-2 | CIP回程泵 | 10T/h | 与物料接触部分材质为SUS304，自吸泵，机械密封，ABB电机，扬程24m | 台 | 1 | 远安或新莱 |
| F：水处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| F-1 | 一级反渗透水处理系统 | 500L/H | 系统包括：系统材质采用全SUS304不锈钢，原水罐（500L）1台、原水泵、机械过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、阻垢剂添加装置、化学清洗装置、高压泵、反渗透装置、纯水罐(500L)1台、软水罐(500L)1台，供水泵，恒压供水，自动控制系统等。 | 套 | 1 |  |
| G：公共设备 |  |  |  |  |  |  |
| G-1 | 空压系统 | 1.0m3/min | 配5.5KW螺杆式空气压缩机；冷冻式风冷型压缩空气干燥机，制冷剂R22；精密过滤器1套；1m3碳钢贮气罐1台，配压力表，安全阀。 | 套 | 1 |  |
| G-2 | 蒸汽发生器 | 150KG/h | 外型尺寸：1100X950X2050mm，自动控制，电加热：36KW的2组，39KW的2组，带压力容器证件，最高工作压力0.7MPa。 | 套 | 1 |  |
| G-3 | 冷却塔系统 | 10000L/h | 高温冷却塔，出水32℃，回流37℃，循环水泵两台，自带电柜。 | 套 | 1 |  |
| H：工程及其他系统 |  |  |  |  |  |  |
| H-1 | 不锈钢管路系统 |  | 提供设备的物料、热水、纯水及CIP管路系统，含不锈钢管道、阀门、管配件、方管等，SUS304材质，ISO标准（￠38、￠32、￠25等），SMS圆螺纹标准。 | 套 | 1 |  |
| H-2 | 动力管路系统 |  | 提供设备的动力管路（不含压力管道及仪表的当地检测及送检费用），蒸汽管道、压缩空气采用无缝钢管，冰水、塔水、自来水管道采用镀锌管。 | 套 | 1 |  |
| H-3 | 压力管道设计费 |  | 提供设备的蒸汽、压缩空气管道施工蓝图 | 套 | 1 |  |
| H-4 | 电器控制柜 |  | 提供设备的电气控制柜，电气控制柜的柜壳采用SUS304不锈钢材质，柜内主要电气元器件以施耐德电器为主；控制方式采用现场控制模式，西门子PLC控制系统、触摸屏操作系统，各系统控制柜间信号沟通。 | 套 | 1 |  |
| H-5 | 电气工程材料 |  | 提供设备的电气安装材料，喷塑电缆桥架、气管、不锈钢穿线管、国产品牌电缆及信号电缆等。不含需方自购设备的电气控制柜、控制点、控制电缆等。 | 套 | 1 |  |
| H-6 | 自动控制系统 |  | 实现整条线的自动控制，西门子PLC控制系统、触摸屏操作系统。 | 套 | 1 |  |
| 设备衔接要求：1.工程整包公司负责整个项目安装的对接工作。 2.设备供应商负责本体设备内部管件的供应与连接（包括控制系统）及与下一个工程工艺的对接工作。 |  |  |  |  |  |  |

售后服务

（1） 质保期：三年（人为因素损坏除外）。

（2）应急维修时间安排：接到通知36小时内抵达。

（3）维护保养的安排：根据需方要求随时电话或派员指导。

（4） 培训计划及人员安排：供应商所提供的设备在设备安装后需进行二级教育训练：1.现场实际操作培训。2.理论培训。

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）___________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一五年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________

附件三：

供应商参与投标确认函

江苏大学实验室与设备管理处：

本单位自愿参加招标编号为　　　　　　　　　、招标项目名称为　　　　　　　　　　　　项目的投标，在获得招标文件后，按贵方投标文件要求交纳相应费用，并保证准时参加投标，特此确认。

授权代表姓名：

联系电话：

手机号码：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

注意事项

1、供应商如确定参加资格审查及参加投标,请填写本函，参与资格审查时一并带（或寄）来，如果不能现场参加资格审查，请于招标公告资格审查截止时间的前一天下午5：00前，按本招标公告的联系方式，将《供应商参与投标确认函》送（或寄）达江苏大学实验室与设备管理处。

2、确认参与的投标单位故意缺席投标的，招标人有权保留拒绝以后一段时间内参与我校仪器设备招投标商务活动的权利。

江苏大学实验室与设备管理处联系方式：

联系电话：0511－88797345				联系人：杨春犁

邮箱：ycl@ujs.edu.cn