江苏大学GPU服务器集群招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017049

- 项目名称、数量、技术参数与要求：GPU服务器集群（详见附件一）

- 本次采购不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 近三年内未出现过验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月2日15：30。请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章），注册资金500万元以上；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 代理商投标时必须提供原厂商针对本项目专项授权书原件和复印件；

  - 投标品牌在全国高校2011年以来单个合同金额在20万以上的GPU服务器项目的相关实施案例（最少须有3个合同复印件，并加盖生产厂家公章，校方将根据需要做选择性考察）；

  - 具有三级以上系统集成商资质，带原件和复印件；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学计算机学院　　　　　　蔡老师　　15905287603

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　杨老师　  0511－88791357

江苏大学国有资产管理处　　　　刘老师　  0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室

江苏大学国有资产管理处

2017年4月24日

附件一：招标要求与说明

推荐品牌：浪潮、联想、华为、AMAX。

技术指标要求说明：

1、以下带★部分的指标为基本指标要求，任何指标项的不满足皆可能被评议为废标。非带★部分的指标为推荐指标要求,如有不满足将视为技术指标负偏离，作为评议参考。以下参数要求均为最低指标要求，指标性能高低也将作为评标时的重要依据，欢迎各投标商提供优于本招标技术要求的产品投标。

2、投标需提供GPU单项报价。校方根据项目预算，数量可做增减。

| 设备名称 | 部件 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 双路GPU服务器 | 数量 | 1套 |
|  | 架构 | ≥2U机架式 |
|  | 处理器 | ★≥2×Intel Xeon E5-2630V4系列CPU，每颗CPU≥10核心，单核主频≥2.2GHz,QPI≥8GT/s，Cache≥25MB，支持超线程 |
|  | 内存 | ≥128GBECC REG DDR42133MHz内存；实现多通道内存交叉读取；支持≥16个内存插槽 |
|  | 硬盘 | ≥480GB的INTEL S3610SSD硬盘； ≥2TB 10K 6Gb SAS热插拔硬盘企业级机械硬盘，可扩展≥4块热插拔硬盘； |
|  | GPU计算卡 | ★≥2块NVIDIA Tesla P100、pci-e插槽、显存16GB |
|  | I/O扩展槽 | 主板配置不少于5个PCI-E 3.0插槽，其中支持不少于4个PCI-E x 16 |
|  | 软件功能 | 服务器管理软件：支持多种监测器，能够监测网络、服务器、系统、数据库、应用等，最低为10秒的数据采集间隔。提供完善的告警日志记录。提供多种报警方式：E-mail、声音、短信、弹窗、图标报警；支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； |
|  | 网络 | ≥2个10/100/1000MB自适应以太网口； |
|  | 电源 | ★≥1500W 1+1冗余服务器电源； |
|  | 其他 | 配置上架导轨、PDU等。需要原厂授权,原厂保修及服务承诺函。 |
| 单路GPU服务器 | 数量 | 1套 |
|  | 架构 | ≥2U机架式 |
|  | 处理器 | ★≥2×Intel Xeon E5-2630V4系列CPU，每颗CPU≥10核心，单核主频≥2.2GHz,QPI≥8GT/s，Cache≥25MB，支持超线程 |
|  | 内存 | ≥128GBECC REG DDR42133MHz内存；实现多通道内存交叉读取；支持≥16个内存插槽 |
|  | 硬盘 | ≥480GB的INTEL S3610SSD硬盘； ≥2TB 2.5英寸10K 6Gb SAS热插拔硬盘企业级机械硬盘，可扩展≥4块热插拔硬盘； |
|  | GPU计算卡 | ★≥1块NVIDIA Tesla P100、pci-e插槽、显存16GB |
|  | I/O扩展槽 | 主板配置不少于5个PCI-E 3.0插槽，其中支持不少于4个PCI-E x 16 |
|  | 软件功能 | 服务器管理软件：支持多种监测器，能够监测网络、服务器、系统、数据库、应用等，最低为10秒的数据采集间隔。提供完善的告警日志记录。提供多种报警方式：E-mail、声音、短信、弹窗、图标报警；支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能； |
|  | 网络 | ≥2个10/100/1000MB自适应以太网口； |
|  | 电源 | ★≥1500W 1+1冗余服务器电源； |
|  | 其他 | 配置上架导轨、PDU等。需要原厂授权,原厂保修及服务承诺函。 |
| 操作系统 | 要求 | 提供配套的正版服务器操作系统，不限节点数，并提供安装程序备份； |
| 应用软件安装和集成 | 一般应用 | ★Gnuplot，Putty，SSH，GCC，C/C++/Fortran compilers, Maltab，Open MPI等； ★数学库：MKL、ACML、BLAS、LAPACK、ScaLAPACK、FFTW等； ★开发环境：Python、QT、PERL开发环境、Java开发环境； 含一年升级服务； 提供安装集成，以及安装程序备份。 |
|  | GPU相关应用 | ★Caffe,Theano,Torch,MXNet,TensorFlow,CUDNNv5, NVIDIA 认证驱动SDK， NVIDIA® CUDA® Toolkit 8、 NVIDIA DIGITS软件、神经网络图像分类设计、培训和虚拟化工具 提供安装集成，以及安装程序备份。 |
| 售后服务 | 要求 | ★以上所有硬件设备要求提供三年原厂质保函（所有软硬件质保费用全免）、原厂技术人员安装服务承诺函原件，提供终身免费的系统技术支持服务； |
|  |  | 以上所有软件系统有如下要求：a）提供针对本项目所有节点的软件免费使用和升级的正版授权许可证；b）保证将来扩容及增加节点时，软件免费使用、安装和升级（投标时提供原厂承诺函）；c）提供终身免费的软件支持服务； |
|  |  | 厂家必须为本项目指定项目责任人，负责日后维护协调，不得提供800电话代替。 |
| 培训服务 | 要求 | ★要求原厂商或有专业资格的培训机构开展面向管理员、相关师生的使用、集群管理、维护等≥2期的现场培训,每期≥1天；要求投标书中给出具体的培训方案； |
|  | 资料/教材 | 提供一份完整的（纸质和电子档）培训资料/教材； |
| 系统集成 | 要求 | ★本项目包含以上所有硬件设备和软件平台的安装、调试、配置；（安装地点：江苏大学计算机学院机房）； 由原厂工程师提供安装实施及驻场服务直到调试完毕且用户会独立操作使用。 ★提供系统集成所需耗材和配件。 提供完整的系统和应用软件安装、调试和集成文档，并提供系统和所有应用软件安装程序的备份。 提供整体性能、GPU矩阵运算测试报告、GPU设备Burn-In测试报告、GPU带宽测试报告。 必要时集成江苏大学计算机学院现有的存储设备。 厂家需提供完善的集成方案, 包括技术方案、设备配置方案、实施方案、测试方案、优化方案等，提供相应的技术支持，确保GPU集群的可靠使用。 |

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________