江苏大学电工实验操作台招标公告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017040

- 项目名称、数量、技术参数与要求：电工实验操作台（详见附件一）

- 本次采购不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月3日15：15，请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼416室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章，注册资金在500万元以上）；

  - 法人授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 代理商投标时必须提供原厂商针对本项目专项授权书；

  - 提供投标人2015年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）；

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学电气学院　　　　　　　蒋老师　　13805280862

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　杨老师　0511－88791357

江苏大学国有资产管理处　　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼418室

江苏大学国有资产管理处

2017年4月27日

附件一：招标要求与说明

电工实验系统实验装置技术要求

推荐品牌：浙江求是、浙江立控

- 总体要求：

电工电路实验装置要求满足电工学、电工基础、电路分析等相关的实验内容，可根据用户需要扩展电机拖动等其他实验内容。

装置要求具有完善的人身安全保护功能和设备过流过压等保护功能。采用模块化设计，结构采用固定和活动相结合，布局美观，实验时接线简洁明了，配置齐全。配置计算机可实现实验室的网络化管理。适应以电路原理、电工学为主的多门课程教学和实验的需要，提高学生的工程实践能力，培养学生的创新意识。

实验装置由电工实验操作台和基础电路实验单元、交流负载实验单元及继电控制与保护实验单元等四部分组成，具体见下表。

| 序号 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工实验操作台 | 44 | 台 |
| 2 | 基础电路实验单元 | 54 | 套 |
| 3 | 交流负载实验单元 | 54 | 套 |
| 4 | 继电控制与保护实验单元 | 54 | 套 |

★二、实验项目要求：

- 基本电工仪表使用与测量误差计算

- 减少仪表测量误差方法

- 线性与非线性电路元件伏安特性测绘

- 电位、电压的测定及电路电位图绘制

- 戴维宁定理验证

- 直流电路的结点电压分析 - 叠加定理的验证

- 诺顿定理验证

- 双口网络测试

- 互易定理验证

- 典型电信号的观察与测量 - 受控源的研究及设计

- RC一阶电路响应测试

- 二阶动态电路响应研究

- R、L、C元件阻抗特性测试

- RC串、并联选频网络特性测试

- R、L、C串联谐振电路研究 - 并联交流电路中的谐振及功率因数的提高（日光灯功率因数提高实验） - 单相铁芯变压器的测试 - 交流电路中的互感线圈电路研究 - 双T网络的测试 - 非正弦周期电流电路 - 二端口网络参数测定 - 回转器、负阻抗变换器特性测试

- 用三表法测量交流电路等效参数

- 三相交流电路电压、电流、功率测量

- 功率因数及相序测量

- 三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制

- 三相鼠笼式异步电动机用接触器、继电器控制的直接启动及正反转运动

- 三相鼠笼式异步电动机Y-Δ降压启动控制、延时启动控制电路

- 三相异步电动机顺序控制

三、技术条件

- 输入电源: 三相四线(或三相五线) ～3N/380V/50Hz/3A；

- 工作环境: 温度–10℃～+40℃　相对湿度＜85％(25℃) 海拨＜4000m

- 装置容量：≤1.5KVA；

- ★外形尺寸：在长180cm×深70cm×高120cm以内（厂家可根据需求设计，投标时提供图纸解说）

- 重量：小于150KG。

- 电脑另配不包含在内。

四、电工实验台的总体技术要求

要求装置设计完善的人身安全保护功能和设备安全保护功能，请各投标商根据自身的安全功能详细描述。

电工实验台总体要求如图1所示的结构：该图只是需方对实验台构成的总体结构要求，投标方可根据下列具体要求排列出各部分的结构。其组成为：实验台台架、控制操作台面板、LED显示交流实验仪表模块挂件、LED显示直流实验仪表模块挂件、三相四线制交流电源及单相交流电源模块挂件、直流可调电源模块挂件、桌体/柜体组成等。

★实验所有电源、电压源、电流源、仪器仪表等装置等采用单独盒装模块嵌入式结构。以上设备嵌入式固定安装在实验台最下层。能够进行随时更换和维护，供货方承诺提供电源装置的更新换代以及实验室储备。

供货方承诺提供电工实验系统配套电气及电工电子资源教学库软件、网络化实验室管理软件、虚拟仪器等多种配套软件。

4.1实验操作台台架：

实验操作台台架结构及外部尺寸如图1所示。实验操作台主控屏、桌体需为铁质双层亚光密纹喷塑结构，厚度不低于1.5mm钢板，保证10年不锈。桌面需为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，面板厚度≥3cm。桌面下需合理设计布局，设有抽屉、连体式储物柜放置实验箱、实验导线、实验分立元件、电脑主机及电脑键盘。实验操作台还需设有四个带刹车万向轮，便于移动和固定，有利于实验室的布局。

控制操作台左侧设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座，该两处电源插座只受总电源断路器控制。在电脑主机箱的位置须配两只单相三眼插座，给电脑和显示器供电，该两只单相三眼插座由电网直接供电，以免误操作损伤电脑硬盘。

控制操作台面板采用铝质面板固定结构，其中包括交流电源控制功能模块、直流电源控制功能模块、交流仪表模块、直流仪表模块、操作接线区等；上述各部分中交直流功能模块相互隔离，在控制操作台面板区内合理分布排列，便于操作使用。

请各投标商根据自身的设计详述实验操作台面板功能与布局。提供原理图，投标人现场解说（综合打分）。

图1 电工实验操作台总体结构

4.2实验箱：

实验箱分为直流电路实验单元、交流电路实验单元及继电控制与保护实验单元。请各投标商根据自身的设计详述各实验单元的功能与布局。提供原理图，投标人现场解说（综合打分）。

五、电工实验台的各模块技术要求

★5.1电源控制功能模块

(1) 单、三相交流可调电源:

提供三相0～450V连续可调的交流电源，配置1.5kVA的三相同轴联动自耦调压器，带电源输出指示电压表，可指示三相电网电压和三相调压器的输出电压。电源控制采用一只带漏保的三相断路器作为实验台电源总开关。此外，需有一路单相0～250V连续可调交流电源给单相负载供电，各断路器旁有指示灯。带过流输出保护。

调压器的旋钮安置在控制屏的正面方便学生实验时调节交流电源。旋钮处配有刻度盘和指示旋钮的电压增加或者减小的走势。调压器的接线放置在整体的后面。采用安全保护接线座，起到安全防护的左右。

(2) 直流可调电源：

配备双路直流稳压电源及数字监视电压表（含电压表1只）：配有两路0～30V/3A连续可调电源；调节精度1‰，从0.0V起调，还具有短路软截止保护及自动恢复功能。

配备可调电流源及数字监视表（含电流表1只）:0～500mA连续可调，输出功率10W，开路电压20V，从0mA起调，调节精度1‰，设有三位半数显仪表监示输出。设有开路和短路保护功能。

直流可调电源、电流源模块需具备安全可靠的过流、过压、过热保护，蜂鸣器报警提示LED灯指示恒压、恒流、输出状态。具有电压、电流显示功能，电压显示分辨率1mV，电流显示分辨率1mA, 留有计算机接口，配备专业独立电源，直流电源供电AC220V/50Hz。

★5.2仪表功能模块

(1)交流仪表：

数字式交流电压表1只：测量范围0～500V，量程自动切换，精度0.5级，

数字式交流电流表1只：测量范围0～5A，量程自动切换，精度0.5级，

功率表、功率因数表（各1只）：测量范围0～500V，0～5A量程自动切换，精度0.5级，能测0.1W功率。采用高性能的DSP芯片（TMS320F2407）设计，线路简洁，可靠性高。采用真有效值(RMS)测量，浮点法显示，读数稳定，并留有计算机接口。

(2)直流仪表：

数字直流电压表2只：测量范围：0～300V；量程： 200mV，2V，20V，300V 四档；直键开关切换。具有过压保护，超量程告警并切断总电源。留有计算机接口。精度：0.5级，三位半数字式显示。

数字直流电流表2只：测量范围：0～2000mA；要求必须能测微安（μA）级。量程： 2mA,20mA,200mA，2A四档；直键开关切换。具有过电流保护，超量程告警并切断总电源。留有计算机接口。精度：0.5级,三位半数字式显示。

★5.3实验箱单元

(1) 智能可调电阻：

配置智能精密数控可调电阻，0～9999Ω，1Ω/步；精度0.5级。

(2) 基础电路实验单元：

提供能完成直流电路的结点电压分析、戴维南定理、一阶电路的响应、二阶电路的响应、RLC串联谐振电路、二端口网络参数的测定等各种基础实验，实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。具体布局可根据用户需求更改。

(3) 交流负载实验单元：

提供能完成交流电路中的互感、交流参数的测量、并联交流电路的谐振及功率因数的提高（日光灯实验单元）；三相电路的电压、电流及功率（灯泡负载）等实验。各实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。具体布局可根据用户需求更改。

(4) 继电器控制与保护实验单元：

提供能完成小车自动往返运动控制电路实验；三相异步电动机点动和自锁控制；三相异步电动机正反转控制；三相异步电动机Y-Δ降压启动控制；三相异步电动机顺序控制等实验，实验器件齐全实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设计性实验相结合。

要求采用著名的电力继电器厂家生产的产品（品牌可选施耐德、西门子、许继、南自、南瑞、四方等），继电器配置数量：配备电磁型交流接触器3只、热继电器1只、电磁型时间继电器2只、行程开关2只、按钮开关6只。配置的继电器要求必须完成实验内容。

5.4实验室管理软件

具有实验室管理软件及交换机，能够具有分数自动统计，题目可任意设置，具有“电气实验考核软件”软件著作权证书，没有专利产权纠纷，具有实验室管理软件，采用LABVIEW设计，学员和老师能实现无纸化办公，能在网络进行实验报告的批改查看，具有“实验室管理软件”软件著作权证书，没有专利产权纠纷。

- 售后服务：

设备出现故障在报修时要求1周内解决问题。每年定期上门检修2次。质保3年。

七、其他要求

7.1 要求提供产品图片、相关的实验指导书、详细配置清单、实验装置中所用器件品牌（如变压器，继电器）等，如果没有提供视为不能满足招标要求。

7.2 要求投标厂商编写详细的技术偏离表，供评标时用。（综合打分）

7.3 提供近3年相近产品的案例及用户名单（特别是江苏浙江两省的名牌大学用户）

★7.4投标厂商需承诺，在中标后30天内提供1台样机。在满足实验项目要求的前提下，可根据用户要求定制实验装置及实验箱。

7.5要求投标商注册资金在500万以上，投标企业或所代理的企业应具有3年以上的生产经验。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________