江苏大学凯氏定氮仪等设备招标公告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017058

- 项目名称、数量、技术参数与要求：凯氏定氮仪等设备（详见附件一）

- 本次采购不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月12日15：15；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政二号楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 提供投标人2015年以来类似项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学环境与安全工程学院　  茆老师　18362887668

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　杨老师　0511－88791357

江苏大学国有资产管理处　　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政二号楼4楼421室。

江苏大学国有资产管理处

2017年5月5日

附件一：招标要求与说明

第一项：台式离心机1台

一、设备性能及用途：

台式大容量离心机用于大体积溶液中的物质分离，主要用在细胞培养、血清分离、微生物培养等方面。

二、主要技术参数

*1、大容量多功能离心机主机，最小转速200rpm，最高转速不低于15000rpm；最大离心力不低于21000g；最大容量不低于4 x400ml。

2、电动锁定机盖，自动开盖。

- 对不同固定转子，水平转子自动识别，循环计数。

4、自动不平衡控制。

*5、具备10档加速和10档减速选择，以满足不同的实验需求；可存储50个以上程序。

*6、转子配置：

1）水平转子，含四个吊篮，50ml适配器2套，15ml适配器2套。

2）微孔板水平转子一套。

三、售后服务及技术保障

1 所提供产品须为国外进口品牌，具有授权证明；

2 所有产品须提供彩页产品说明书；

3 须提供国内装机用户名单；

4 须提供可查询的用户文献清单；

5 可提供多种功能性荧光试剂等实验耗材；

6安装调试的要求：接到客户到货通知后三周内安装调试至客户满意签收；

7技术培训：安装调试完毕后进行系统的技术应用、仪器使用、数据处理和实验技能等培训，预计用时一到两天；并在客户使用仪器过程中进行电话、email、拜访等多种方式的培训，确保仪器顺利使用；

8保修期：仪器到货后一个月开始计，两年保修；

9在保修期内，工程师在收到用户的维修服务要求后24小时内做出回应，2到5个工作日到达用户现场进行维修。仪器保修期满后，向客户提供仪器使用期内的终身维修服务。

第二项：低温光照培养箱2台

仪器名称：顶置垂直光照培养箱

一、技术指标

- 控温范围：-10~50℃

2．温度波动度：±1°C

3．温度偏差：±0.5°C  温度均匀度:≤1.0°C

4．内置光源，顶置LED植物生长灯  4层光照

光照度:0-300μmol/m2/S

5．白天、黑夜经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位

6．压缩机延时保护时间：3分钟左右

7．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

8．工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

9．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

二、性能特点

1．具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全. 远程无线控制、监控及报警、声光报警、超欠温保护。

2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便；可多段编程控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等。自动记录运行温度、CO2气体状态，并能导出电脑。

3．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。

4. 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。聚氨脂发泡箱体，美观大方，保温性能强。

5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。

6. 有CO2进气端口、CO2自动进气调节系统，并可定时自动换气。

三、空间指标

1、外形尺寸：650*690*1900mm

2、工作室尺寸：530*530*1200mm

3、容积：358L

第三项：凯氏定氮仪1台

1、全自动蒸馏系统：凯式方法检测谷物、食品、饲料、水、土壤、淤泥、沉淀物和化学品中的氨、蛋白质含量、酚、挥发性脂肪酸、氰化物、二氧化硫、乙醇等含量。

2、自动加碱、加硼酸、加稀释剂、排废液、蒸馏量及蒸馏时间控制、打印控制等；可外接万通、肖特、梅特勒、KYOTO等多种品牌电位滴定仪实现全自动滴定。

*3、可编辑20个蒸馏程序, 保存50000组数据，中文操作语言。

*4、在进酸、碱和蒸馏水、废液排管入口处内置高精度液位传感器，彩色液晶触摸面板上可进行报警提示。

5、蒸汽调节10-100%，最大蒸汽量60ml/min。

*6、重复性（包括消解过程）≤ 1%，检测范围0.1~200mg N,回收率≥99.5%,检测精度0.1mgN，最小滴定步长2ul/步。

7、自动加热消化系统，可同时处理6个样品，分析单个样品量可达15ml或5g。

8、消化系统二十个加热升温程序选择，每个程序可编辑四个升温段。

9、消化系统电子程序化控制，自动设置温度从室温～450℃。

*10、消化系统温度精度满量程小于或等于0.5℃，热稳定性 0.5℃。

11、蒸馏系统前置检修门设计，方便检修和更换管路，内置滴水盘，主机软件自动记录实验频次，自动提示定期清洗和维护。旋转式安全门，安全门未关好自动报警，下拉式手柄，方便蒸馏管安装。

12、配置要求：全自动蒸馏仪主机一台1台，6位消解炉1台，消化管16支，6位消化管架1个，提升管架 1个，带负压的排废装置（含进口水抽气泵），催化剂（1000片/桶）1桶；防腐型12位氮吹仪(含水浴锅)，水浴型号：DC-12H，水浴温度范围: 室温+5℃～90℃，温控精度: ±2℃；配减压阀、一钢瓶氮气。

13、投标方应提供高通量，高灵活性以及高效率的成熟产品，国内用户不少于100台。并提供优良的服务和优惠的价格参与投标，充分显示出产品的竞争实力。

14、整机原装进口，交货期90天，质保1年。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________