江苏大学网络化数字互动虚拟教学系统显微镜招标公告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017047

- 项目名称、数量、技术参数与要求：网络化数字互动虚拟教学系统显微镜（详见附件一）

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年7月7日15：30；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 非生产厂家投标必须提供生产厂家针对本项目唯一的专项授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章）；

  - 提供2015年以来投标人同类项目销售合同2份（复印件加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学医学院　　　　　　　　钱老师  15905288727

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室

  - Email：1047774615@qq.com

江苏大学采购与招标办公室

2017年7月2日

附件一：招标要求与说明

网络化数字互动虚拟教学系统显微镜招标要求

一、采购内容及技术要求

1、教师用数码生物显微镜（2台）

★科研级数码生物显微镜，CMOS传感器≥300万像素，尺寸规格≥1/2寸，分辨率≥2000*1500，USB3.0高速输出。

光学系统：无限远色差矫正光学系统。

观察筒：30°倾斜的铰链式镜筒。瞳距调节范围为55-75mm，头部内置摄像转换镜组。

目镜：平场目镜，高眼点设计、带可折叠橡胶眼罩的N-WF10X/20目镜，双目视度可调，目镜内带玻璃蚀刻指针。目镜筒上的卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出。

★物镜：宽带镀膜EF-N复消色差物镜四个：4X N/A≥0.1，10XN/A≥0.25，40X（弹簧）N/A≥0.65，100X（弹簧、油）N/A≥1.25。

物镜转换器：内定位内倾五孔转换器。

调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节和锁定装置，内部应为金属齿轮，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。右操作手轮带高倍记忆功能，高倍观察调节清楚，锁紧手轮，转到低倍观察后转回来时，直接调到锁紧位置。

机械移动载物台：防腐、耐磨，矩形175×140mm；行程76 × 50mm；X、Y轴低位同轴调节手轮游标最小计数0.1mm。可夹持双切片。

阿贝聚光镜：N.A 0.9/1.25（可选配相衬推拉板），中心可调。

★照明：柯拉照明，内置3W LED冷光源；色温5500K；使用寿命10万小时以上，光强连续可调。

其它：有防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

招标时，需提供壹台教师用显微镜现场演示。

2 学生用数码生物显微镜（72台）

★内置一体式数码生物显微镜，≥200万像素，尺寸规格≥1/2寸，分辨率≥1600*1200，USB2.0高速输出。

光学系统：无限远色差矫正光学系统。

观察筒：30°倾斜的铰链式观察筒。瞳距调节范围为55-75mm，头部内置摄像转换镜组。

目镜：高眼点平场目镜10X/20mm，其中1个目镜带玻璃蚀刻指针。

★物镜：宽带镀膜独立复消色差物镜四个：4X N/A≥0.1，10XN/A≥0.25，40X（弹簧）N/A≥0.65，100X（弹簧、油）N/A≥1.25。

物镜转换器：内定位内倾四孔转换器。

调焦机构：粗微调同轴，并带有手轮松紧调节和锁定装置，内部应为金属齿轮，调焦行程25mm，微调格值0.002mm。

载物台：复合式机械移动载物台，带聚光镜旋转升降组，防腐、耐磨，面积140×135mm，行程75×50mm， 游标最小计数0.1mm，X、Y向同轴调节。

阿贝聚光镜：N.A.1.25，带可变光栏，高度可自由调节。

★照明：3W高亮LED冷光源，色温5600K，使用寿命10万小时以上，光强连续可调。

其它：有防霉结构设计及加工过程中的防霉处理。

招标时，需提供壹台学生用显微镜现场演示。

3数码互动教室控制软件：教师端（2套）

老师端互动控制软件：软件功能设置按照上课顺序，科学严谨。

考勤点名功能：学生开机登陆系统时输入学号和姓名，系统自动保存统计数据，方便老师管理考勤。讲课前图像调节功能：能实时采集教师端镜下图像，能进行各种图像参数（如白平衡、色彩调节、颜色校正等）的调节；具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。能拍摄（手动/自动）、录象教师镜下图象或屏幕图像，并支持在图像上标注后拍摄。动态图像、语音互动交流实时传输，无明显延迟。教师可以控制任意一位学生的电脑，直接取得任意学生机的鼠标控制权，用以辅导学生操作，防止学生进行电脑违规操作。教师端具有三个通道，实时显示老师显微镜镜下图像，学生显微镜镜下图像和学生电脑屏幕图像，可任意切换。当锁定学生屏幕时，还可通过学生镜下图像通道了解情况、指导学生的实训。

★示范教学功能：可将教师端显微镜图像、屏幕图像以及任一学生显微镜图像示范给所有学生，配合语音交流功能，实现教学讲解，并可以使用播放器功能把影音教学视频播放给所有学生学习，方便教学。具有图象对比功能，可同屏对比不同图片。提供截图证明此功能。

★自习阶段实时监控功能：教师端可以实时监控所有学生的镜下图像和电脑屏幕图像，了解学生上课状态。可对学生端进行屏幕分组，一屏4图（2×2），一屏9图（3×3），以及全屏显示（all）。提供截图证明此功能。

考试和作业功能：能把事先做好的office格式的作业课件，下发给所有学生，也可以准备不同的作业发送给不同的指定学生。学生端具有作业提交的功能。老师根据学生提交的作业，电脑批改，实现无纸化学习。支持任意格式的文件下发、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改、支持工具栏定制、支持中英文一键切换。具有APP功能，可以满足线上线下互动教学。能适应MOOC、SPOC的教学要求。

其它管理功能：教师能全面掌控教学过程，可以远程统一打开或关闭学生端软件，可以控制学生端电脑的关闭、重启；控制学生端彩信功能的使用和关闭。便于教师统一管理；具有中，英文版本，支持一键切换，满足留学生教学。

4.学生端互动控制软件（72套）

能实时显示学生端镜下图象，和电脑屏幕图像。能进行各种图象参数（如白平衡、色彩调节、颜色 校正等）的调节；具有实时测量动态图象中细胞或组织的生物学参数，包括直径、周长、面积等功能。能拍摄（手动/自动）、录象教师镜下图象或屏幕图象，并支持在图象上标注后拍摄。

图象、语音互动交流功能，学生可以点击提问按钮及时的和老师语音交流。

★具有中，英文版本，支持一键切换，方便留学生教学。

具有图象对比功能，可同屏对比不同图片。支持作业提交、支持网络化考试、支持实验报告电子版批改。能在教师授权后向教师机传输演示图片，实现与教师互动交流。支持课外APP终端调研图片库的学习。

5.教师端独立图像分析软件（2套）

★支持多种图像输入格式；能将拍摄到的标本片的各个部位的局部图像自动按顺序拼接得到整个切片的图像，最大拼接图像数≧20×20张，拼接快速、准确；能将不同焦面的图像去模糊合成得到清晰完整的整幅图像，增加高倍物镜的景深，合成快速，图像效果好。

可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。

对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)。

★具备调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器等图像处理功能；

可对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等校准测量。

能对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。

能实现播放录像、远程共享。

6.学生端独立图像分析软件（72套）

可对实时视频图像进行捕捉、自动间隔捕捉、录像。

具有对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印及相册管理等功能。

具有图象对比、调整、反转、浮雕、锐化、平滑、马赛克、灰值化、图像合并、旋转、翻转、镜像及改变图像尺寸功能。

对图像进行直线、矩形、圆、椭圆、不规则图形、多边形等校准测量；

自由生成实验报告打印。测量结果可输出为EXCEL格式或文本文件。

二、安装、售后和质保

所有软件应该免费升级，厂商负责后期与虚拟仿真实验室系统的对接，负责相关软件的改进和支持，费用由厂商承担。如不提供服务者以不良记录记入江苏大学诚信档案。

安装：招标完成30天内完成设备安装

售后：出现故障，4小时内响应，紧急情况要求专业技术人员24小时内到达现场。

质保：质保期限整体质保叁年。质保期从甲方验收合格后开始计算。质保期内，要求每年免费上门对显微镜保养2次（每学期1次），并免费上门检测、维修及更换易损材料以确保正常使用。质保期外所有保养、维修、更换材料等均要求按成本价收取，并提供终身技术指导和服务。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________