江苏大学燃料喷雾特性测试测功机系统竞争性磋商公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎符合相关条件的供应商报名并参加本项目的资格预审。

本次招标信息如下：

- 项目编号：JSDXZBCG2017091

- 项目名称、数量：燃料喷雾特性测试测功机系统一套。具体要求见附件。

- 资格审查方式：资格预审。

- 资格审查时间：2017年6月28日15：40，请参加的单位提前15分钟到达现场。

- 资格审查地点：江苏大学行政2号楼302室。

- 合格的供应商：

  - 注册资金人民币300万元及以上；

  - 符合国家相关法律及江苏大学采购管理办法等的规定；

  - 具有独立订立合同的能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查时申请人需提供的材料（复印件均需加盖单位公章）：

  - 法人代表授权委托书原件；

  - 法人代表身份证复印件；

  - 被授权代表人本人身份证复印件，查看原件；

  - 企业营业执照副本复印件；

  - 若投标人为代理商，还需提供所代理品牌生产厂家的代理证书原件；

  - 提供申请人2014年以来同类项目销售业绩清单及合同复印件2份。

- 竞争性磋商文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位数量达3家及以上的，当场发放竞争性磋商文件；资格审查合格单位数量小于3家的，不发放竞争性磋商文件，第二次发布竞争性磋商公告，资格审查合格单位仍不足3家时，按相关规定执行；

  - 竞争性磋商文件售价：人民币200元，发放竞争性磋商文件时交纳。交后不退。

- 响应文件递交时间、地点及开启时间、地点详见竞争性磋商文件。

- 联系人及联系方式：

  - 技术咨询：江苏大学能源与动力工程学院　　姜老师  15952815459

  - 商务咨询：

    - 江苏大学实验室与设备管理处　　郑老师　　0511－88780046

    - 江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼417室。

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月19日

附件：

- 燃料喷雾特性测试测功机系统主要技术指标

一、设备名称

燃料喷雾特性测试测功机系统  1套

二、设备适用范围

1．适用于发动机性能、耐久试验

2．仪器安装环境温度：5～50℃；

3．环境相对湿度：5～80％RH；

4．电源要求：三相四线制，AC220±10％，50Hz    或AC380±10％，50Hz。

三、试验台的配置和设备功能及技术参数

1.电力测功机（品牌要求：德玛电机、西门子、ABB）

交流电力测功机主机采用三相交流变频电机。电力测功机含风冷装置（风机）、旋转编码器及轴温监测系统，电机轴承选用进口轴承；转速信号送往变频驱动柜，扭矩信号采送往控制系统，以形成闭环控制。与此同时该转速、扭矩值均在计算机单元存贮、显示、调节控制。

（1）测功机性能参数

- 测功机额定功率≥45KW，额定扭矩≥100Nm，最高转速不低于4500rpm。

（2）主要技术指标

- 扭矩测量准确度：≤±0.1%F.S

- 转速测量准确度：≤±1r/min

- 控制方式可无扰动动态随机切换

（3）测功机的保护

- 过电流保护

- 过电压保护

- 超转速报警保护

- 扭矩极限报警保护

- 断电保护

- 安全保护等级不低于IP23级

2.变频控制系统（品牌要求：西门子Sinamics系列、施耐德、ABB）

配置德国西门子全数字矢量控制交流变频器。变频器具有IGBT逆变器全数字技术的有电压中间回路。交流变频调速系统分为整流器和主要逆变器两部分。

3.控制系统（结构要求：上下位机结构）

控制系统可外接专用仪器仪表、冷却液恒温装置等外部设备，形成功能齐全、自动化程度高的开放式试验台架控制。可对发动机参数的转速、润滑油泵及油温、运行监控、超速等实现三级报警。具有急停、超速报警功能，能自动切断电源，转速回零。必须配备电脑控制器，采用控制机制。控制仪器相配套的电脑，用户只有登陆系统，才能使用仪器配套软件；离线授权：可以提前把预约或授权信息传入受控电脑，保存离线授权记录。异常处理能力。异常时根据预设权，本地保存记录，事后上传，具有远程查看与控制功能。

（1）系统组成

a.工控机：研华、I5、内存：4G、硬盘：500G

b.显示器：21寸液晶

c.打印机：A4彩色打印机（品牌：佳能、惠普）

d. 电脑控制器: 1、电脑控制器与软件联动使用。采用一对一控制。控制仪器相配套的电脑，用户刷卡登陆系统；用户只有登陆系统，才能使用仪器配套软件；离线授权：可以提前把预约或授权信息传入受控电脑，当网络故障时，依然能够成功刷卡开关机，内置access数据库保存离线授权记录。对win7之前系统，电脑控制器必须采用Gina技术，通过刷卡登陆方式代替Windows原有登陆方式：即刷卡才能登陆对应仪器的windows操作系统，不接受进行入windows系统后的控件锁屏方式（控件锁屏有跳过的风险）。2、能进行开机项目登记、关机仪器状态反馈。3、异常处理能力：异常时根据预设的特权卡鉴权，本地保存记录，事后上传服务器。具有远程查看与控制功能功能；4、支持windows xp、2003，windows 7等操作系统。通信接口：USB

e. 授权客户端读卡器

1、授权客户端读卡器的后台系统需安装在江苏大学校内，与系统联动使用，便于维护。2、进行用户卡号的录入与修改;3、通讯接口：usb;  4、支持学校校园卡

f.相关配套软件：含正版操作系统（WINDOWS）、专用测控软件及实验管理软件

专用测控软件包含：

      - 伺服控制单元

      - 测量控制单元

      - 电源起动单元

实验管理软件包含：

      - 仪器预约管理模块

      - 仪器授权管理模块

      - 使用情况统计查询模块

      - 仪器使用计费管理模块

j.立式机柜

k.全套电缆

（2）主要技术指标

  - 转速测量精度：  ≤±1r/min；

  - 恒转速控制精度: ≤±2r/min

  - 扭矩测量精度为：≤±0.1% F.S；

  - 扭矩控制精度为：≤±0.2% F.S

可实现测功机和油门的七种以上组合控制方式。

| 组合控制方式 | 测功机控制方式 | 发动机油门控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0（怠速工况） |
| 2 | N（恒转速） | （恒油门位置） |
| 3 | N（恒转速） | Me（恒扭矩） |
| 4 | Me（恒扭矩） | N（恒转速） |
| 5 | Me（恒扭矩） | （恒油门位置） |

4.数据采集系统（品牌要求：采集模块-台湾泓格、台湾研华、德国倍福10HZ、压力传感器-霍尼韦尔、德鲁克、欧米伽）

（1）数据测量通道

低温模块共8路低温通道，高温模块共6路高温通道，压力模块共8路压力通道。

- （2）传感器的配置

| 大气压力传感器 | 80-120KPa，±0.25% | 霍尼韦尔 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温湿度传感器 | ±3% | 奥地利E+E | 套 | 1 |

（3）数据采集箱及集线摇臂

配备数据采集箱及集线摇臂以安放各数据模块及传感器。

5.油门执行器

选用电磁式油门执行器。

（1）最大拉力：5Nm

（2）油门调节时间：全行程响应时间不大于0.2S

（3）控制精度:±0.2%F.S

（4）工作方式：软件选择定油门位置、变油门位置、定转速、定扭矩；

（5）安全性:断电保护功能，断电后油门自动回零；

（6）带全套附件：包括伸缩油门杆、摆臂、拉线及与电子油门连接装置；

（7）配备安装支架，支架高度可调，并可固定其他靠近发动机的系统。

6.传动轴及保护罩

（1）传动轴

选用可伸缩弹性联轴器。

（2）保护罩

防护罩用钢板制造，分为上下两部分。

7.测功机底座

安装底座，保证台架系统测功机、发动机中心高（暂定650mm）。

8．扭矩标定装置

测功机配备校正臂杆一套，托盘、挂钩及砝码。

- 9.测功机的性能指标必须满足已购光学发动机所有对测功机的要求。

四、供货期及售后服务

1.在签订合同后一个月内供货并安装调试完毕，交付用户验收。

2.系统验收合格之日起提供12个月的免费保修（人为因素及不可抗力除外）在此期间，系统正常使用中发生的故障和损坏，均由投标方派技术人员48小时内到招标方现场免费修复，失效零件予以免费更换（温度传感器等易损件除外）。

3.保修期满后投标方仍提供良好的终身技术支持、设备维修、保养等服务。

五、技术资料

投标方在设备交付前，提供全套技术资料1份（其中文本文档1份、用光盘储存的电子文档1 份）、全套技术资料包括以下内容：

1、电力测功机说明书

2、测控系统使用说明书及程序光盘

3、油耗仪使用说明书

4、恒温设备使用说明书