江苏大学形貌仪招标公告（延期）

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017046

- 招标项目名称、数量、技术参数与要求：形貌仪1套（详见附件一）

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月3日15：45，请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼416室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 非生产厂家投标需提供生产厂家产品销售代理授权证明（非生产厂家投标必须提供厂家针对本项目唯一的专项授权书原件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章））；

  - 提供2015年1月1日以来投标人同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学农装院　　　　　　　　石老师　13775559253

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学国有资产管理处　　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室

  - Email：1047774615@qq.com

江苏大学国有资产管理处

2017年4月27日

附件一：招标要求与说明

# 形貌仪　1套　技术参数

- 放大倍率：20X-2000X（光学放大倍率，不包含数码放大）

- 二维及三维测量：

二维测量方式：任意两点间距离，半径，直径，同心度，交叉线，垂线，平行线，角度，高度

三维显示与测量：3D轮廓测量；3D彩色/标尺显示高度功能；2点间高度差；异形测量功能；截面轮廓测量；3D体积测量，3D面之间的距离测量，3D面之间的角度；3D照明模拟功能

- 照明：LED照明，冷光源，光强可调，寿命20000小时以上

- 图像调整：

最适画像功能，宽范围光线调整功能，自动边缘检出，灰度修正

图像显示功能：图像对比，日期/时间，调焦显示，分屏显示、数字放大，逐层聚焦,中文标识输入

- 画面分割：垂直（左右）分割；水平（上下）分割；４画面分割；9画面分割等

6.数字图像输出：图像传输方式：USB3.0（①专用打印机端口②外部存储器端口）

打印机接口：标准接口

图像压缩：TIFF格式/JPEG格式

图像尺寸：1600*1200

- 三维电动台：移动方式：控制器或鼠标控制

移动量：X方向80mm,Y方向50mm （80×50）

Z轴电动马达电动马达，马达最小步进1um

8.合成功能:具有三维合成功能,可以在显微镜镜头景深不足时弥补图像不清楚的缺陷.

9.对比功能:可以对二维被观测图像进行分屏对比,也可以对三维合成图像进行重叠对比

- 摄像元件：自动对焦，无需手动调焦

CMOS:1/1.8英寸

像素：210万

电子快门：自动、手动、关闭

增益：自动、标准、手动

白平衡：自动/手动/预设（2700K~9000K）

拍照方式：手动/自动拍照均可

11.控制计算机：

硬盘容量不小于500GB。液晶显示器：23英寸图像处理专用级的全高清彩色液晶显示器，触屏控制像素数1920(H)×1080(V)。

12.配套图像处理软件：

软件具备表面平面度、粗糙度、面形轮廓、长度宽度、表面缺陷、研磨体积、磨损面积、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况等貌特征进行测量和分析

☆注：整套系统需包含测试所需全部部件及必要的备品备件，安装好之后可以直接使用，无需另行采购其他设备。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________