江苏大学医学模拟教育模型一批招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，现欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017106

- 项目名称、数量、技术参数与要求：医学模拟教育模型一批（详见附件一）

- 本次采购接受进口设备投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

  - 资格审查合格的单位。

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年6月28日11：20；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政2号楼3楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），查验原件；

  - 非生产厂家投标必须提供生产厂家针对本项目唯一的专项授权书原件，或投标人取得的产品代理证书复印件（加盖单位公章）；

  - 提供2015年以来投标人同类项目销售合同2份（复印件加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学医学院　　　　　　　　吴老师15189118820

  - 商务咨询：江苏大学实验室与设备管理处　　宋老师　0511－88791589

江苏大学采购与招标办公室　　　刘老师　0511－88790072

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政2号楼4楼421室。

  - Email：1047774615@qq.com 。

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月20日

附件一：招标要求与说明

医学模拟教育模型一批招标要求和技术参数

一、招标技术参数

（一）高智能数字化妇产科技能训练系统（计算机控制） 1套

1、模拟分娩系统：

1）友好的操作界面：软件操作简单，易学，可以模拟多种患病场景，训练学生的综合急救能力和临床诊断思维。

2）开放式系统构架：用户可以自行编写病例，以满足不同培训和考核的需要。

3）容易编写：提供多种趋势，流程图表，事件记录使编写，运行变的更加容易。

4）全面兼容windows系统：可同时进行其他办公软件的操作，与其他软件不冲突。

2、孕妇分娩模拟人主要功能：

1）急救技术：

①标准的气道管理功能，可进行口、鼻气管插管（插管位置在电脑上实时显示）。

②静脉穿刺：手臂静脉输液，三角肌部位皮下注射，大腿外侧，三角肌肌肉注射。

③模拟药物治疗系统，可选择多种给药方式，可自定义添加，修改药物，能保存药物列表，药物存在各种药效生理反应。

④CPR：吹气时胸部有起伏，计算机监测按压位置及深度，计算机监测吹气量大小，实时数据图形显示，操作结束后有统计报告，能进行单人或多人训练考核，全程中文语音提示。

⑤模拟除颤起搏：多媒体动画展示医用除颤仪的操作流程，与模拟除颤起搏器配套使用，可实现除颤起搏。能选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。

2）生命体征模拟：

①实时监测宫缩曲线及FHR曲线变化。

②模拟产妇的的各种主诉，呻呤、咳嗽、呕吐等声音，真实再现产房的实际情景。

③B超检查：提供几十种临床B超影像，通过B超检查，观察胎儿生理活动情况，判断胎盘是否正常。

④有颈动脉搏动。

⑤可进行胎心音听诊。

⑥配有高度仿真宫颈。

⑦模拟心电监护：使用指夹式血氧探头，监测血氧，可与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护。多参数模拟监护仪LCD屏幕提供12导联心电图、血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等。

3）模拟从待产到生产，以及产后护理的整个过程：

①配有“利奥波德手法练习用提升软垫”，可进行利奥波德手法练习。

②软件控制胎头下降的位置，配合产前宫颈变化与产道关系变化模块，测量胎头的下降和宫口开大情况。

③配有产前宫颈变化与产道关系变化模块，可装配到母体上进行训练。

④模拟正常分娩，臀位分娩。

⑤肩难产：模拟turtle sign，可在模拟人上练习四种常用手法解决肩难产：McRobert’s手法、耻骨上加压法、旋肩法、膝肘卧位法，或联合使用几种手法。

⑥可进行剖宫产。

⑦分娩：可自动进行枕左前位分娩机制的演示，并伴有自动的宫缩，括衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎肩及胎儿的娩出，分娩速度可根据教学要求而调节。模拟宫缩，由气泵模拟不同强度、持续时间的宫缩。模拟分娩机转，在第一产程期间有缩复现象，下降是间断进行的，宫缩时胎儿头下降，间隔时略回缩。到宫口完全张开后（第二产程开始），缩复现象消失。

⑧模拟多种胎盘位置，胎盘碎片残留。

⑨外阴缝合练习模块，分左下、正中、右下三个切口位置。

⑩产后48小时子宫按摩，产妇护理（包扎、梳头，全身擦洗等）。

3、新生儿功能：

1）静脉穿刺功能：可进行新生儿头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，静脉穿刺时有落空感，穿刺成功时有回血产生。

2）护理功能：眼清洗滴药、可进行新生儿清洗、包扎。

3）可进行新生儿心肺复苏训练。

4）可经口鼻气管插管，进行婴儿吸痰、洗胃。

5）可进行婴儿脐带护理。

6）支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。

7）可进行人工呼吸。

8）可进行心外按压。

4、多参数模拟监护仪：

1）LCD屏幕提供5导联心电图（测量心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、二氧化碳分压、体温、中心静脉压）。

2）将多参数模拟监护仪与模拟人连接，仿真病人的心率、心电图、血压、呼吸、血氧饱和度将显示出来，模拟病房的真实监控环境。

5、自动体外模拟除颤仪：

1）设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。

2）模拟急救现场AED的工作流程，自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程中文语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。

3）自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置。

4）与高智能数字化妇产科技能训练系统配套使用。

6、配套计算机：

机箱类型	小机箱

处理器	Intel 酷睿处理器I3-6100

操作系统	Windows 10 家庭版

显卡	GT720 2G显卡

内存	4GB DDR4

硬盘	500GB(7200转/分钟)

光驱	DVD光驱

声卡	集成声卡

键盘鼠标	USB键鼠套装

显示器	21.5英寸、黑色、分辨率: 1920x1080、屏幕比例: 16:9

网卡	1000Mbps以太网卡

前(侧)面接口	USB2.0，1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口

后面接口	USB3.0， USB2.0，网口

电源	180W电源

7、医用床头柜：

| 机箱材质 | ABS塑料板 |
| --- | --- |
| 机箱厚度 | 3mm或者双层板 |
| 加工尺寸 | 980*600*760 |
| 制作方式 | 雕刻机和手工双结合 |
| 表面处理 | 喷漆打磨 |

主机开洞尺寸：180*430*460cm

打印机空间：400*520*310cm

左上面台面的长宽：60*55cm；右边台面的长宽：40*54cm

可抽拉式抽屉的长宽为：30*11cm（专用放置杂物等）

机箱打包方式：塑料包装以及木箱打包。

医用脚轮：10寸黑白双轮（前两个为刹车轮.后两个为万向轮）。

散热方式：后面有专用主机框架和菱形散热孔。

8、ABS多功能医用推车：

外形尺寸：车板长54.5cm×宽36.5cm×高91cm

结构: 支架结构

颜色: 浅灰色

材质: ABS

1）不沾污好擦洗，耐腐蚀，韧性好，抗冲击力强，抗老化。

2）四轮采用高级硅胶万向脚轮，行走平稳静音无声，美观坚固耐磨。

3）搬运便捷，安装简单。

9、妇科手术床（产床）：

产床表面光滑、洁净、无毛刺、碰伤及锈蚀痕迹。焊接处牢固、无砂眼、烧伤冷裂、漏焊现象。床腿弯曲部分对称，角度平缓，弯曲角度一致。托腿架和把手固定牢固、升降及转动灵活。

床高 780mm

床宽600mm

臀板床面长  480mm

脚板床面长  650mm

背板床面长  750mm

脚板调节范围  ≥40°

背板折起角度   ≥55°

偏差±5°

（二）智能数字化儿童综合急救技能训练系统（五岁儿童） 1套

1、头颈部：

1）观察瞳孔，一侧正常，一侧散大。软件Flash动画显示瞳孔对光反射、直径大小变化等。

2）可模拟气道异物梗塞状态：咽部异物梗阻、主气道梗塞。

3）颈动脉搏动。

4）呼吸模式：正常呼吸、呼吸过缓、呼吸过速、呼吸过浅、呼吸过深、Kussmaul呼吸、潮式呼吸、间停呼吸、叹气样呼吸、不规则喘息、呼吸暂停。

5）语音：包括噪声、笑声、呻吟声、咳嗽、喘息以及各程主诉等。

6）气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽喉、食道、会厌、气管（模拟气道直径9mm）；可经口气管插管，吸痰。

7）可模拟气道异物梗阻状态（咽部及主气道梗阻）；可进行气管切开；插管过深后仅右侧肺通气。

2、胸腹部：

1）模拟人脏器有：双肺、胃、膀胱、直肠，双肺可通气，膀胱和直肠可灌入或引流出液体。

2）模拟自主呼吸，胸部起伏，可实现双侧、左侧单侧、右侧单侧胸部起伏。

3）双侧均可进行穿刺抽气减压及穿刺抽液。

4）股动脉搏动。

5）听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音；其中正常心音、呼吸音可随监视器心率、呼吸频率自动产生相应的变化。

6）插胃管：可进行洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。

7）生命体征监视器：心电图、心率、呼吸频率、血压、体温、血氧饱和度、呼气末CO2分压等等；flash可通过软件模拟抽搐状态。

8）模拟肤色：正常、中心性紫绀、周围性紫绀、混合性紫绀、苍白五种状态。

9）导尿：可更换男/女会阴，进行男/女导尿术。

10）CPR：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口（BVM）、气管插管等多种通气方式，电子监控气道开放状态、气管插入深度、吹气次数和吹气量、按压次数和频率、按压的位置和深度，自动判断按压与人工呼吸比例。全程中文语音提示。

11）AED、除颤及起搏：多媒体动画展示AED、除颤过程。

12）真实除颤、起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可实现真实除颤、起搏功能。

13）心电监护：与自备的真实心电监护仪配套使用，可实现心电监护。

14）模拟心电监护：可与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟主电监护功能。

15）模拟除颤、起搏：与模拟心脏除颤起搏器配套使用，可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。

16）模拟AED：与自动体外模拟除颤仪配套使用，可进行模拟AED，提供纽扣电极，全程中文语音提示，并可自动分析心律，判断是否进行除颤。

3、四肢：

1）手动血压测量手臂，可模拟测血压过程，有Korktkoff音。

2） 静脉穿刺/输液：手臂静脉、股静脉、足背静脉。

3）皮肤护理。

4）肌内注射：双侧三角肌，双侧股外侧股肉注射。

5）骨髓穿刺：胫骨，明显的体表标志，有模拟骨髓流出。

6）可活动的颈椎、肩关节、腕关节、膝关节、踝关节；可摆放成坐位、卧位等各种体位。

4、软件：

1）提供各种药物，可选择静滴、静注、皮下、肌注、肛塞、注射泵、输液泵等多种用药途径，每种药预设常用剂量及使用途径，某些药物存在药效学生理反应。

2) 提供各种辅助检查：生化报告、CT、超声、心电图等。

3) 训练与考核：系统内存大量考题，急救理论知识，心电图识别训练，急救场影和病例，CPR训练和考核。

4) 虚拟案例熟练及考核：内存临床各科室常见案例脚本。

5) 可进行PETCO2监测：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性。

5、多参数模拟监护仪：

1）LCD屏幕提供5导联心电图（测量心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、二氧化碳分压、体温、中心静脉压）。

2）将多参数模拟监护仪与模拟人连接，仿真病人的心率、心电图、血压、呼吸、血氧饱和度将显示出来，模拟病房的真实监控环境。

6、自动体外模拟除颤仪：

1）产品符合人机工程学。打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作。

2）模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。

3）中英文语音转换，可调节音量。

4）内置9个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停可继续BLS过程。

5）故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它他接触病人身体、贴片位置错误、

6）无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。

7）电量管理功能，系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将语音提示。

8）可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。

7、计算机：

机箱类型	小机箱

处理器	Intel 酷睿处理器I3-6100

操作系统	Windows 10 家庭版

显卡	GT720 2G显卡

内存	4GB DDR4

硬盘	500GB(7200转/分钟)

光驱	DVD光驱

声卡	集成声卡

键盘鼠标	USB键鼠套装

显示器	21.5英寸、黑色、分辨率: 1920x1080、屏幕比例: 16:9

网卡	1000Mbps以太网卡

前(侧)面接口	USB2.0，1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口

后面接口	USB3.0，USB2.0，网口

电源	180W电源

8、医用床头柜：

| 机箱材质 | ABS塑料板 |
| --- | --- |
| 机箱厚度 | 3mm或者双层板 |
| 加工尺寸 | 980*600*760 |
| 制作方式 | 雕刻机和手工双结合 |
| 表面处理 | 喷漆打磨 |

主机开洞尺寸：180*430*460cm

打印机空间：400*520*310cm

左上面台面的长宽：60*55cm；右边台面的长宽：40*54cm

可抽拉式抽屉的长宽为：30*11cm（专用放置杂物等）

机箱打包方式：塑料包装以及木箱打包。

医用脚轮：10寸黑白双轮（前两个为刹车轮.后两个为万向轮）。

散热方式：后面有专用主机框架和菱形散热孔。

9、医用普通病床（手动床）：

1）规格外形尺寸：2150×900mm；床面尺寸：1980×840mm；床面高度：460-730mm；背板倾斜： 0-60°；腿板倾斜：0-40°

2）床架由碳钢金属40×80×1.2mm 管材、冷扎钢板制造，抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能；

3）配置可拆卸式 ABS 强化塑胶床头尾板，尾板部分留有 2 个专用金属固定圆钉,可以挂记录卡等资料,金属床面板采用碳钢金属厚 1.2mm,多孔设计，提高了通气性及强度；

4）铝合金全覆式护栏具有防夹手功能，护拦位置在中间，让病人更加安全；

5）配置高强度、高耐磨的Φ125mm 中控脚轮刹车系统，使床移动灵活、轻巧、方便；

6）摇杆采用万向联轴结构，隐藏式设计，具有自锁功能，另配备两支高压助力气弹簧，操作轻松自如；

7）床头床尾配有四个防撞角，护角部分为铁制，保护床体及墙面；

8）床架配备六个引流钩（保证中间位置有引流钩，导流袋子不会接触地面），六个点滴架插孔及自助拉杆插孔；

9）配备 2 根输液架，输液架为 4 个钩子，方向向上，1 个杂物篮。病床承重重量：≥250kg；

10）脚轮为4 个优质 5 寸万向轮，其材质为PU聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好。

11）护栏、摇杆为全金属材质。

（三）智能数字化儿童综合急救技能训练系统（婴儿） 1套

1、头颈部：

1）正常与散大瞳孔对照。

2）气道管理技术：逼真的口，鼻，舌，牙龈，咽喉，食道，会厌，气管，气管环，可经口，鼻气管插管，吸氧，吸痰。可监测气道插管，显示插管正确、错误。气道插管有插管过深提示，插管过深时默认插入右主支气管，仅见右侧胸部起伏。

3）插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。

4）呼吸模式：正常呼吸、间停呼吸、不规则喘息、呼吸暂停、呼吸停止。

2、胸腹部：

1）气胸穿刺抽气、胸腔积液抽液训练。

2）CPR训练：支持口对口、口对口鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，吹气次数和频率，按压次数和频率，按压深度及人工呼吸与胸外按压比便判断。

3）心电监护：与自备的心电监护仪配套使用，可实现心电监护。

4）真实除颤、起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可实现真实除颤、起搏功能。

5）模拟心电监护：可与多参数模拟心电监护仪配套使用，实现模拟心电监护功能。

6）听诊音：包括心音、呼吸音、肠鸣音；其中正常心音、呼吸音可随监视器心率、呼吸频率自动产生相应的变化。

7）模拟除颤、起搏：与模拟心脏除颤起搏器配套使用，可选择除颤能量，最大除颤能量达到360J。

8）模拟AED：与自动体外模拟除颤仪配套使用，可进行模拟AED，提供纽扣电极，全程中文语音提示，并可自动分析心律，判断是否进行除颤。

3、四肢：

1）静脉输液/穿刺，手臂静脉包括：头静脉、手背浅静脉；头皮静脉包括：额上静脉，颞浅静脉；下肢主要静脉干：股静脉。

2）骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。

3）血压测量训练。

4）真实婴儿模型，身高50cm,体重3kg。四肢关节可左右弯曲，旋转，上下活动。

4、软件：

1）婴儿ACLS急救脚本编辑器，用于编写婴儿急救案例，根据脚本编辑中的场景设定功能模拟真实的急救场景，操作者对此做出相应的急救措施，教师能够全面评估出医学生的理论与临床技能综合素质的高低。

2）可监控生命体征包括：自主呼吸、模拟股动脉、脐动脉的搏动、心率、心律、哭声、打嗝声、血压、血氧饱和度、ABP、混合性紫绀、中心性紫绀、周围性紫绀。

3）系统内包括大量考题，心电图，急救理论知识，急救场景，病例等。

4）模拟人的生命体征，并由外部事件驱动脚本的运行，记录操作日志。

5）计算机与模拟系统之间完全无线连接，实现自我控制。

6）可进行PETCO2监测：确认气管插管位置和监测复苏操作的有效性。

5、多参数模拟监护仪：

1）LCD屏幕提供5导联心电图（测量心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率、二氧化碳分压、体温、中心静脉压）。

2）将多参数模拟监护仪与模拟人连接，仿真病人的心率、心电图、血压、呼吸、血氧饱和度将显示出来，模拟病房的真实监控环境。

6、自动体外模拟除颤仪：

1）产品符合人机工程学。打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作。

2）模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。

3）中英文语音转换，可调节音量。

4）内置9个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停可继续BLS过程。

5）故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它他接触病人身体、贴片位置错误、

6）无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。

7）电量管理功能，系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将语音提示。

8）可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用。

7、计算机：

机箱类型	小机箱

处理器	Intel 酷睿处理器I3-6100

操作系统	Windows 10 家庭版

显卡	GT720 2G显卡

内存	4GB DDR4

硬盘	500GB(7200转/分钟)

光驱	DVD光驱

声卡	集成声卡

键盘鼠标	USB键鼠套装

显示器	21.5英寸、黑色、分辨率: 1920x1080、屏幕比例: 16:9

网卡	1000Mbps以太网卡

前(侧)面接口	USB2.0，1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口

后面接口	USB3.0，USB2.0，网口

电源	180W电源

8、医用床头柜：

| 机箱材质 | ABS塑料板 |
| --- | --- |
| 机箱厚度 | 3mm或者双层板 |
| 加工尺寸 | 980*600*760 |
| 制作方式 | 雕刻机和手工双结合 |
| 表面处理 | 喷漆打磨 |

主机开洞尺寸：180*430*460cm

打印机空间：400*520*310cm

左上面台面的长宽：60*55cm；右边台面的长宽：40*54cm

可抽拉式抽屉的长宽为：30*11cm（专用放置杂物等）

机箱打包方式：塑料包装以及木箱打包

医用脚轮：10寸黑白双轮（前两个为刹车轮.后两个为万向轮）。

散热方式：后面有专用主机框架和菱形散热孔。

9、医用普通病床（手动床）：

1）规格外形尺寸：2150×900mm；床面尺寸：1980×840mm；床面高度：460-730mm；背板倾斜： 0-60°；腿板倾斜：0-40°

2）床架由碳钢金属40×80×1.2mm 管材、冷扎钢板制造，抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能；

3）配置可拆卸式 ABS 强化塑胶床头尾板，尾板部分留有 2 个专用金属固定圆钉,可以挂记录卡等资料,金属床面板采用碳钢金属厚 1.2mm,多孔设计，提高了通气性及强度；

4）铝合金全覆式护栏具有防夹手功能，护拦位置在中间，让病人更加安全；

5）配置高强度、高耐磨的Φ125mm 中控脚轮刹车系统，使床移动灵活、轻巧、方便；

6）摇杆采用万向联轴结构，隐藏式设计，具有自锁功能，另配备两支高压助力气弹簧，操作轻松自如；

7）床头床尾配有四个防撞角，护角部分为铁制，保护床体及墙面；

8）床架配备六个引流钩（保证中间位置有引流钩，导流袋子不会接触地面），六个点滴架插孔及自助拉杆插孔；

9）配备 2 根输液架，输液架为 4 个钩子，方向向上，1 个杂物篮。病床承重重量：≥250kg；

10）脚轮为4 个优质 5 寸万向轮，其材质为PU聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好。

11）护栏、摇杆为全金属材质。

（四）腹腔镜模拟训练器　　5套

1、模拟器主机箱：选用镜面不锈钢板由电脑数控冲床冲压而成，喷塑防锈处理一次成型，具有美观大方，耐磨、抗腐蚀。设备设有抽屉开启方便，便于操作者放置不同的训练模块。顶盖配ø5硅胶模拟穿刺6只；模拟训练箱光源：12V暖色LED冷光源，配置齐全，配置高端专业液晶显示器与高分辨率摄像系统相匹配，以及腹腔镜手术常用器械，完全满足剪切、分离、结扎、缝合等临床基本练习要求。提高手术动作的敏捷、稳定、准确、轻巧、快速等基础训练，更好的掌握腹腔镜手术技巧。高度模拟腹腔镜成像系统原理，设有远控控制按钮，可以直接操作放大、缩小、焦距微调等功能；摄像头具有缩放、万象角度调节等功能；具备高度模拟使操作模拟器的画面清晰、器械真实。操作手感与临床手术类似，医生面对着显视器屏幕放大的彩色图像，使用手术器械插入模拟箱内对模型进行切割、缝合、结扎等基本练习；腹腔镜模拟训练器是由模拟器主机、视频转化器、液晶显视器、手术器械等组成；要求具备二维图像、位移、方向、比例大小的变化。设备台车要求可升降，便于不同身高学员练习操作。

2、摄像系统主要功能：

1）1/3寸eyenix en773A CMOS传感器（320万像素）

2）1080P全实时输出（支持1080P/25/30、模式），

3）20×光学变焦，最大光圈F值1.6

4）自动聚焦，自动光圈，双滤光片日夜切换（ICR）

5）数字宽动态、数字降噪、隐私遮蔽、防闪烁功能

6）BNC视频格式输出 SDI信号。

7）200万20倍高清变倍摄像系统技术参数表：

| 图像传感器 | 1/3 eyenix en773A-EN1A |
| --- | --- |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 信噪比 | ≥50dB（自动增益关） |
| 最低照度 | 0.5Lux 30IRE |
| 图像翻转 | 标准/左右/上下/对角 |
| 日夜切换 | 彩色/黑白/内部 |
| 自动增益 | 低/中/高 |
| 白平衡 | ATW/USER1-5/ONEPUSH |
| 宽动态 | 开/关 |
| 背光补偿 | 关/低/高 |
| 2D数字降噪 | 开/001-007/关 |
| 视频输出 | SDI输出 |
| 高速球协议 | 兼容SONY通讯协议（SONY VISCA） |
| 焦距 | 4.7mm～94mm（20倍） |
| 光圈 | F1.6~F3.0 |
| 聚焦范围 | 30cm(1倍)--1000m |
| 变倍速度 | 大约5秒(广角-远距离） |
| 供电电压 | DC12V（9V～18V） |
| 工作温度 | -10℃～+50℃(14℉~122℉) |
| 储存湿度 | ＜85%RH（无凝结） |

3、液晶监视器参数：

| 产品型号 | T2264MD |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | 22" 对角 |
| 背光类型 | LED |
| 屏幕宽高比 | 16:9 |
| 固有分辨率 | 1920* 1080 |
| 显示面积 (Active)H x V | 476.64mm x268.11mm |
| Pixel Pitch | 0.248（H）x 0.248（V） mm |
| 显示色彩 | 16.7M colors(6bits+Hi FRC) |
| 对比度 | 1000:1（典型值） |
| 亮度 | 3000:1 |
| 可视角度 | 250 cd （典型值） |
| 响应时间 | 170°(水平) / 160°(垂直) (CR>=10,典型值) |
| 色温 | 5 ms typical(G to G, 典型值） |
| 电视制式系统 | 冷色，暖色，标准 |
| 梳状滤波器 | PAL-D/K，B/G |
| 菜单语言 | 3D comb filter |
| 图片 | 简体中文 /英文/俄文 |
| 音乐 | JPEG, BMP,PNG |
| 视频 | MP3, WMA |
| 视频输入 | AVI, H.264,MP4, RM/RMVB等 |
| 分量信号 | .TXT |
| HDMI | AV *1 |
| USB | NA |
| S端子 | HDMI *1 |
| 网络接口 | USB *1 |
| 音频输入 | NA |
| 同轴（SPDIF)输出 | NA |
| VGA输入 | NA |
| 建议使用分辨率 | 1 |
| 音频输入 | Analog:1920*1080(60Hz) |
| 喇叭 | 立体声迷你耳机接口(3.5ø) |
| 耳机 | 喇叭（内置）2W x2 |
| 网络/数字电视等 | 立体声迷你耳机接口(3.5ø) |
| 输入电压 | AC 220V, 50/60Hz |
| 整机功耗 | 35W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 中国能效等级 | 3级/ 1.3 |
| 节能认证 | 无 |
| 孔距mm（水平*垂直）/螺纹孔 | 有俯仰 0~10度 |
| 旋转/俯仰 | 75 * 75 / 4个M4螺纹孔 |
| 纸箱( 宽 *高 * 深) mm | 569 * 411 *108 |
| 电视不含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 513 * 312 *52 |
| 电视含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 513 * 354 *153 |
| 遥控器，遥控器电池，快速安装指南，保修卡，电源线，底座螺丝*4 | 有(电源线固定在机器上） |
| 电脑信号线, 电脑音频线 | 有 |
| 底座 | 有(一体包装） |

4、腹腔镜模拟器配置要求清单：

1、腹腔镜模拟训练器                    1台（主机）

2、视频线路                            1支（HDMI线）

3、电源适配器                          1个（白色盒子捷利达12V）

4、视频转换器                          1台（SDI转HDMI）

5、训练器械                            1套（3把）

6、训练模块及附件                      6套（含2个模块固定磁铁）

7、移交文件                            1套（含教学、安装光盘）

8、液晶显示器                          1套

9、可升降设备台车                      1台

10、计时器及针线包                     1套（训练模块盒内）

11、多功能插线板                       1个

二、质保、售后服务及安装调试等要求

1、安装和调试要求一次达标，质量合格。

2、产品验收合格后，应有技术人员对我方的教学、实训实验人员进行技术培训，至能掌握操作方法和简单的维护后方可离去。

3、提供1年或以上免费质量保修及售后服务承诺，质保期自双方在验收单上签字之日算起。质保期内，如产品有质量问题，投标人应主动及时免费上门保修、调换；终生上门维修（质保期满后只收取材料费）。

4、质保期内，投标人应对产品由于设计、工艺或材料缺陷而发生的人和不足或故障负责维修或更换，由此产生的费用自行承担。

5、代理商参加投标，需提供生产商唯一授权证明文件。

6、评标采取综合评分法，请参加厂家自带高智能数字化妇产科技能训练系统、智能数字化儿童综合急救技能训练系统（五岁儿童）、智能数字化儿童综合急救技能训练系统（婴儿）各一台用于比较质量。

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一    年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________