江苏大学电化学综合测试系统招标公告

江苏大学因教学科研需要，拟购置如下仪器设备，经费已经落实到位，欢迎合格的潜在投标人参与报名并接受资格预审。

本次招标信息如下：

- 招标编号：JSDXZBCG2017062

- 项目名称、数量：电化学综合测试系统（技术参数与要求详见附件一）

- 本次采购只接受进口产品投标，不接受联合体投标。

- 合格的投标人

  - 符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定；

  - 具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好；

  - 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验和相应能力；

- 资格审查：

  - 资格审查方式：资格预审。

  - 资格审查时间：2017年5月12日15：30；请参加的单位提前15分钟到达现场。

  - 资格审查地点：江苏大学行政二号楼302室。

- 资格审查时潜在投标人需提供的材料：

  - 营业执照正本或副本的复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权委托书原件（格式见附件二）；

  - 法人代表身份证复印件（加盖单位公章）；

  - 法人授权代表身份证复印件（加盖单位公章），带原件；

  - 非生产厂家需提供产品销售代理授权证明（非生产厂家投标须提供针对本项目唯一的专项授权书原件和复印件，或投标人取得的该产品代理证书复印件（加盖单位公章））；

  - 提供投标人2015年以来同类项目销售合同复印件2份（加盖单位公章）。

- 招标文件获取及售价：

  - 资格审查合格单位超过三家单位，资格审查结束当场发放，资格审查合格单位不足三家单位，我校重新组织招标；

  - 招标文件售价：人民币200元。售后不退。

- 投标截止时间及开标时间、开标地点：详见招标文件。

- 与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系：

  - 技术咨询：江苏大学材料学院　　　　　　周老师　18652898631

  - 商务咨询：

江苏大学国有资产管理处       刘老师  0511— 88790072

江苏大学实验室与设备管理处 　杨老师　0511— 88791357

  - 联系地址：江苏省镇江市学府路301号行政二号楼4楼418室。

江苏大学国有资产管理处

2017年5月5日

附件一：

电化学综合测试系统

一、技术指标参数及配置

1．主机系统规格

1.1 数据采集：1M样品/S

1.2 自动噪声滤波：可用

1.3 每个通道均具有4M缓存功能

1.4 每个通道具有热插拔功能

2．交流/直流通道技术规格

2.1 电压范围：± 30V

2.2 电流范围：1A~4nA

2.3 施加电压范围：± 30V

2.4 最小施加电位分辨率: 300nV

2.5 电位精度: ±0.2%

2.6电流精度：±0.2%

2.7最小电流范围/分辨率：±4nA/120fA

2.8差分静电计

2.9最大输入范围：±10V

2.10带宽：10MHz (3dB)

2.11输入阻抗：1012 Ωin parallel with ≤5pF (typical)

2.12带宽噪声滤波: 有

2.13 IR 补偿:正反馈,动态补偿

2.14阻抗模块

2.14.1频率范围 10 μHz～7 MHz

2.14.2最小交流电压 0.1 mV

2.15浮地装置：标配

2.16六线法测量：同时测量电池阳极/阴极阻抗，串联电池组的同步测试

3．大电流交/直流通道技术规格

3.1 电压范围：± 12V

3.2 电流范围：2 A~4 nA

3.3 施加电压范围：± 10V

3.4 最小施加电位分辨率: 300 nV

3.5 电位精度: ±0.2%

3.6电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式

3.7电流精度：±0.2%

3.8阻抗模块

3.8.1频率范围 10μHz～1MHz

3.8.2最小交流电压 0.1mV

3.9浮地装置：标配

4．软件功能内容

4.1.常规电化学分析：开路电位，线性扫描，循环伏安（单次），循环伏安（多次），阶梯线性扫描，阶梯循环伏安（单次），阶梯循环伏安（多次），计时电流法，计时电位法，计时电量法，电位脉冲法，电流脉冲法，方波伏安法，非正规脉冲法，正规脉冲法，反相正规脉冲法

4.2腐蚀研究：零电阻电流计（电化学噪声），电偶腐蚀，循环极化，线性极化，塔菲尔、Rp拟合分析，恒电位、动电位扫描，恒电流、动电流扫描，动态IR补偿

4.3阻抗分析:控制电位的电化学阻抗，控制电流的电化学阻抗

4.4序列实验设置个数不受限制

4.5线性扫描循环次数超过80000次

5．仪器拓展性

5.1 具有小电流拓展模块功能。

5.2具有拓展内置5A/10大电流功能

6．配置要求

6.1四通道电化学综合测试系统一台

6.2系统控制软件（中英文软件）一套

6.3根据仪器特点提供两年以上的备品备件（请厂家列详细清单）。

二、技术文件及资料

投标时应提供主要技术文件，包括但不限于以下内容：

（1）设备的技术规格和技术性能，提供操作及维修手册。原产地证明、执行标准、近三年同型号仪器的用户信息等。

（2）设备的外形尺寸及正常操作与安装维修时所需的空间位置，其它安装需要注意事项。

三、安装调试及所需材料工具

为了使合同设备能顺利运行，卖方应负责派有经验的技术人员到买方合同设备现场进行安装、调试、技术指导，并对设备性能进行担保。安装调试所需工具由供方自备。

四、售后服务要求

1．按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收；设备安装、调试、验收合格签字后，仪器进入保修期，整机保修期限为二年（或以上）。在试运行期间，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应是免费的。正常修理周期和修理期间是否提供免费测试。

2．维修技术方面

（1）合同签订后，在一周内供应商寄送专业的实验室准备条件。并给予专业的实验室建议。

（2）在保修期外，为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，维修技术人员应在4小时内对维修信息做出响应，快速而准确地解决仪器的问题；需要时应在48小时内到达现场。维修人工费计算方法由厂家说明，更换配件价格及折扣率由厂家提供说明。

（3）厂家承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。若软件升级后，设备出现问题，厂家需提供免费解决方案。

3．培训方面

（1）安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，培训时间不少于3个工作日，培训人次不少于10人次，保证设备购买方操作人员掌握基本操作技能，可以正确操作使用仪器。

（2）仪器使用一段时间后（一般为3个月），由厂方应用专家为设备购买方操作人员提供上门免费高级应用培训（不少于10人次）。培训内容包含仪器的基本原理、操作、日常维护及基础理论课程，通过技术培训，应使设备购买方的技术人员掌握操作和基本维修技术，能较熟练地调整工艺和及时处理各种故障；培训时间不少于3个工作日。

（3）在设备保修期内，设备使用方可根据实际情况要求增加培训次数及内容。

五、其他需要突出说明相关内容（供应商根据自身的设备特点及售后服务）

附件二：

法人代表授权委托书

（投标单位全称）__________________________法定代表人（姓名）____________授权（全权代表姓名）____________为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）_______________________________项目的投标，招标编号为________________，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：______________

单位公章：

二0一七年______月______日

全权代表姓名：_________________________________________

职　　　　务：_________________________________________

详细通讯地址：_________________________________________

传　　　　真：_________________________________________

电　　　　话：_________________________________________

手　　　　机：_________________________________________

邮　　　　箱：_________________________________________

邮　　　　编：_________________________________________