江苏大学药学院实验用桌椅一批招标公告

一、招标条件

江苏大学药学院实验用桌椅一批经有关部门批准，资金来源已落实，具备招标条件，现进行公开招标，欢迎有意向的潜在投标人（以下简称申请人）参加本项目的资格预审。

二、项目概况及招标范围

（一）项目名称：药学院实验用桌椅一批，详细配置见附件；

（二）招标编号：JSDXZBCG2017085。

三、申请人应具备的必要资格条件

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、2015年以来在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定的资格要求

本次资格预审不接受联合体资格预审申请。

四、资格审查时需要提供的材料：

1、企业营业执照的复印件（加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（原件备查）；

4、2015年以来，类似业绩合同2份（复印件并加盖公章）。

5、实验室家俱的相关质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（带原件和复印件）。

五、资格预审方法

本次资格预审采用合格制。符合资审条件的供应商均可以参与投标。

六、资格预审文件的递交

1、递交资格预审申请文件截止时间为2017年6月12日16:00，地点为江苏大学行政2号楼302室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件不予受理。

3、递交资格预审申请文件时交纳报名费人民币200元整。

4、本项目不接受函审。

七、联系方法：

江苏省镇江市学府路301号，邮编：212013

江苏大学实验室与设备管理处：  常老师   0511－88797345

江苏大学采购与招标办公室：    刘老师   0511－88790072

技术咨询:江苏大学药学院：     傅老师   18951288816

江苏大学采购与招标办公室

2017年6月6日

附件：药学院中心实验室实验台桌要求

一、需求产品清单（所有未标注的尺寸为mm）

| 序号 | 品名 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 规格4200*1500*900 | 张 | 1 |
|  |  | （1）台面：采用上海威盛亚优质》12.7mm厚黑色实芯理化板； |  |  |
|  |  | （2）柜体：采用》8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）；每个柜体按要求配置一层隔板，隔板为≧8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）； 每个柜体配置一套锁具及插销：材质：PP聚丙烯材料,内配双锁芯，上下插销。 |  |  |
|  |  | （3）门、抽屉面板：采用》8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）。 |  |  |
|  |  | （4）背板：采用》8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）。 |  |  |
|  |  | （5）铰链：经射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性能好。 |  |  |
|  |  | （6）滑轨：优质三节式滚珠静音滑轨；达到国际五金行业标准，耐腐蚀、承重、经久耐用。表面经过酸洗磷化处理后在进行环氧树脂高压静电粉沐喷涂，可承载25kg，开合平稳，承重力强。 |  |  |
|  |  | （7）拉手：耐酸碱PP桥式拉手。 |  |  |
| 2 | 中央试剂架 | 规格4200*300*750 | 组 | 1 |
|  |  | 采用》8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）；两层，450mm，300mm，配不锈钢栏杆；下层下挂120mm，中间加50mm同一材质的横梁加固。插座：配置8个（220V、10A 正泰品牌）多功能5眼插座（其中2个带防水盖）。 |  |  |
| 3 | 水盆台及柜体 | 规格1500*650*900 说明同上中央台 | 张 | 1 |
| 4 | 水槽 | 规格：540*440*310 | 个 | 2 |
|  |  | 采用上海台雄生产的系列水槽，PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。台面以下安装，使桌面的水能顺畅的流入到水槽内；台面与水槽为一体成形结构，无缝连接，避免渗水；下水安装防臭返水弯，下水口带防漏装置。下水管采用PPR材质，耐酸耐碱，壁厚不低于5mm。 |  |  |
| 5 | 滴水架 | PP材质（单面）底部托盘设有排水孔，可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用 | 组 | 1 |
| 6 | 龙头 | 三口鹅颈、快开式、铜制镀铬（含上、下水配件） | 个 | 2 |
| 7 | 实验水池台 | 规格1500*750*800 | 张 | 1 |
|  |  | 包括：台面，柜体，两个水槽，2个水龙头及下水，说明同上 |  |  |
| 8 | 台式洗眼器 | 上海台雄生产的系列台式洗眼器，安装到位。 | 个 | 2 |
| 9 | 实验室边台 | 规格9035*600*900 台面：原有的。柜体：采用》8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）。 | 张 | 2 |
|  |  | 规格5800*600*900 台面：原有的。柜体：采用》8mm厚的PP阻燃板，至少不低于国家V2级（提供检测报告加盖生厂厂家公章）。 | 张 | 2 |
| 10 | 仪器边台 | 规格4200*750*850 | 组 | 6 |
|  |  | （1）台面：台面必须采用≥12.7mm厚度的上海威盛亚实芯理化板（黑色）； |  |  |
|  |  | （2）主框架、架边、前后梁：采用60*40*2mm（宝钢、武钢、鞍钢）方钢组成；连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。 |  |  |
|  |  | （3）柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室 这个特殊的工作环境使用, 实验台承重≥300Kg/m2。 |  |  |
|  |  | （4）门、抽屉面板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。 |  |  |
|  |  | （5）层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。 |  |  |
|  |  | （6）背板：采用9mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。 |  |  |
|  |  | （7）铰链：铰链（提供检测报告）：采用DTC品牌铰链，开启度110度。开关可大于10万次，无噪音，防酸碱，耐腐蚀。 |  |  |
|  |  | （8）滑轨（提供检测报告）：采用DTC品牌三节导轨，低噪音，自闭式，承重性好；冲压成型，表面烤漆，耐腐蚀，利于实验室环境使用。 |  |  |
|  |  | （9）拉手：桥式拉手 |  |  |
|  |  | （10）地脚：采用不锈钢调节螺丝,底衬防水尼龙套环,具有防震、防滑功能，可调节水平30—50㎜。 |  |  |
| 11 | 书包架 | 规格：2000*2000*400 | 组 | 5 |
|  |  | 采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁。做成16个格子状，不带门，带地脚：采用不锈钢调节螺丝,底衬防水尼龙套环,具有防震、防滑功能，可调节水平30—50㎜。 |  |  |
| 12 | 实验室房门 | 规格：1460（宽）*2650（高）双开门带视窗（外开式） 材质：（实木复合材料）。其中8扇带换气格栅 ### 合页、门锁：304不锈钢，全钢滚珠轴承合页；锁具：固力等品牌双锁舌 | 扇 | 14 |
| 13 | PP药品柜 | 规格：1900*1000*580 | 个 | 17 |
|  |  | 1、柜体：采用》8mm厚的PP阻燃板，材料同中央台柜体。 2、门面板：采用》8mm厚的PP阻燃板，材料同中央台柜体。 3、层板：采用》8mm厚的PP阻燃板，材料同中央台柜体。 4、背板：采用》8mm厚的PP阻燃板，材料同中央台柜体。 5、铰链：采用110度铰链，防腐蚀，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，经久耐用。 6、拉手：采用优质PP一字型拉手，防水耐酸碱，外形美观，设计人性化。 |  |  |
| 14 | PP器皿柜 | 规格：1900*1000*580， | 个 | 2 |
|  |  | 说明：同上 |  |  |
| 15 | 推车 | 规格：900*600*900材质：≧8mm厚的PP阻燃板，材料同中央台柜体。 | 个 | 1 |
| 16 | 废液暂存柜 | 规格600*700*400 材质: 厚度1.0mm 304不锈钢材质构造，并采用加厚型不锈钢方管加固。 | 个 | 1 |
| 17 | 壁挂式急救箱 | 规格435*290*150 ，材质：铝合金。 | 套 | 6 |
| 18 | 拆除费 | 门，水池，边台等 | 套 | 1 |